ВВЕДЕНИЕ

Целью курсового проекта является разработка микро-ЭВМ на ПЛИС в соответствии с вариантом 4 технического задания по дисциплине «Структурная и функциональная организация ЭВМ». Проектируемая система должна обеспечивать выполнение заданного набора арифметических, логических, сдвиговых, стековых и управляющих команд, а также включать кэш-память, контроллер прямого доступа к памяти, систему предсказания переходов и арбитр общих шин.

Разрабатываемая микро-ЭВМ строится по Гарвардской архитектуре. Такое решение предполагает раздельное хранение программ и данных, благодаря чему выборка команд из ПЗУ и обмен с ОЗУ не конфликтуют между собой на уровне внешних адресных пространств. В рамках выбранного варианта применяются синхронные ПЗУ и ОЗУ, а разрядность шины адреса и шины данных составляет 16 бит. Это позволяет работать с адресным пространством объёмом до 2^16 слов и обрабатывать данные машинным словом шириной 16 бит.

В состав микро-ЭВМ входят 12 регистров общего назначения, арифметико-логическое устройство, регистр флагов, стек глубиной 7 ячеек с ростом вниз, устройство управления, кэш-память из четырёх банков, блок предсказания переходов по схеме A4, контроллер прямого доступа к памяти и централизованный параллельный арбитр шин. Наличие этих узлов делает систему не только исполнимой с точки зрения базового набора команд, но и достаточно близкой к реальной вычислительной структуре, где необходимо согласование доступа к памяти и уменьшение задержек при выполнении программы.

Согласно варианту задания арифметико-логическое устройство должно выполнять операции INCS, OR, NOR и SRA. Помимо этого микро-ЭВМ обязана поддерживать команды пересылки данных между памятью и регистрами, безусловный переход, работу со стеком и останов выполнения. Для содержательного использования блока предсказания переходов в разрабатываемую систему команд дополнительно вводится условная команда JZ adr, использующая состояние регистра флагов.

В ходе выполнения курсового проекта необходимо определить общую структуру микро-ЭВМ, разработать формат и систему команд, описать назначение и взаимодействие всех функциональных блоков, выполнить функциональное моделирование как отдельных устройств, так и всей системы в целом, а также рассмотреть пути повышения производительности. Итогом работы должна стать логически согласованная и моделируемая архитектура, пригодная для реализации в среде проектирования ПЛИС.

Проектные материалы подготовлены для реализации в САПР Altera Quartus версий 7.11-9.0, что соответствует требованиям задания. Функциональная проверка выполняется по VHDL-моделям и testbench; после переноса проекта в Quartus/ModelSim по тем же сигналам снимаются итоговые временные диаграммы и дампы памяти.

- РАЗРАБОТКА ОБЩЕЙ СТРУКТУРЫ МИКРО-ЭВМ

В данном разделе определяется архитектурная основа проектируемой системы, фиксируется набор её функциональных блоков, разрабатывается система команд и описывается взаимодействие всех узлов при исполнении программы. Именно этот раздел задаёт ту логическую модель, по которой далее будут проектироваться отдельные схемы, временные диаграммы и результаты моделирования.

  - Функциональный состав микро-ЭВМ.

Общие принципы построения системы

Проектируемая микро-ЭВМ реализуется как система с раздельными трактами команд и данных. Блок ПЗУ предназначен только для хранения программы и подключается к блоку выборки команд, включающему указатель команд IP и регистр кода команды IR. Блок ОЗУ используется для хранения данных и доступен исполнительной части процессора через кэш-память данных. Такое разделение соответствует Гарвардской архитектуре и уменьшает число конфликтов между процессами выборки команды и обращения к данным.

Поскольку разрядность шины адреса составляет 16 бит, как пространство команд, так и пространство данных могут адресовать до 65536 слов. Разрядность шины данных также равна 16 битам, поэтому обмен между регистрами, АЛУ, стеком, кэшем и памятью организуется словом шириной 16 бит. Это упрощает реализацию основных операций и позволяет считать одно обращение к памяти передачей одного машинного слова.

Внутри процессорной части системы используются общая внутренняя шина данных, шина адреса и набор управляющих сигналов. Источниками данных на общей шине могут выступать регистры общего назначения, кэш-память, стек и АЛУ. Чтобы исключить одновременный вывод нескольких устройств на одну и ту же шину, применяется централизованный параллельный арбитр. Он принимает запросы от блоков, претендующих на использование общей магистрали, и формирует набор разрешающих сигналов в соответствии с принятой политикой обслуживания.

Состав основных блоков

Таблица 2 - Состав основных блоков микро-ЭВМ

1. Блок: ПЗУ программ; Назначение: Хранение двухсловных команд программы и выдача слов команды по адресу, формируемому указателем команд IP.

2. Блок: ОЗУ данных; Назначение: Хранение операндов и результатов вычислений; взаимодействует с процессором через кэш-память данных.

3. Блок: Указатель команд IP; Назначение: Формирование адреса очередной команды, инкрементирование адреса и загрузка нового адреса при переходах.

4. Блок: Регистр команд IR; Назначение: Временное хранение двух слов текущей команды до её полного декодирования и исполнения.

5. Блок: Декодер команд; Назначение: Выделение кода операции, номера регистра и прямого адреса операнда из содержимого IR.

6. Блок: Устройство управления; Назначение: Формирование последовательности управляющих сигналов по тактам, распределение фаз выполнения команды и координация работы всех узлов.

7. Блок: Блок РОН; Назначение: Хранение 12 регистров общего назначения R0–R11, используемых как источники операндов и приёмники результатов.

8. Блок: Регистр флагов; Назначение: Хранение как минимум трёх признаков результата: Z — ноль, S — знак, C — перенос/бит сдвига.

9. Блок: АЛУ; Назначение: Выполнение операций OR, NOR, SRA и INCS, а также формирование признаков результата.

10. Блок: Стек; Назначение: Временное хранение данных при исполнении команд PUSH и POP; стек имеет глубину 7 ячеек и растёт вниз.

11. Блок: Кэш-память данных; Назначение: Буферизация обмена с ОЗУ, сокращение среднего времени доступа к данным и хранение часто используемых строк.

12. Блок: Предсказатель переходов; Назначение: Формирование прогнозируемого адреса следующей команды для условных переходов по схеме A4.

13. Блок: КПДП; Назначение: Организация прямого доступа к памяти для блочного обмена без выполнения последовательности обычных команд процессора.

14. Блок: Арбитр шин; Назначение: Централизованное распределение прав доступа к общей шине между исполнительными блоками, кэшем и КПДП.

Назначение дополнительных подсистем

Кэш-память в данном варианте является обязательным элементом архитектуры. Она организуется как четырёхбанковая структура и используется прежде всего для ускорения доступа к данным в ОЗУ. В дальнейшем, в разделе 2.4, должна быть подробно описана структура строки кэша, способ хранения тега, логика попадания и промаха, а также реализация алгоритма вытеснения строк по наибольшей давности хранения.

Система предсказания переходов включается в тракт выборки команд и взаимодействует с указателем команд IP. В качестве параметров варианта заданы схема A4, шаблон из четырёх бит и индексирование по сочетанию младших разрядов счётчика команд PC(2) и регистра глобальной истории GHR(2). Следовательно, уже на общей структурной схеме необходимо предусмотреть блок GHR, таблицу состояний предсказателя и канал обратной связи от результата выполнения условного перехода.

Контроллер прямого доступа к памяти используется для обмена данными с ОЗУ без непосредственного участия исполнительной части процессора. При активном запросе КПДП арбитр должен временно предоставить ему доступ к общей шине данных. Благодаря Гарвардской архитектуре выборка последующих команд из ПЗУ может быть частично независимой от обмена с ОЗУ, однако операции процессора, требующие данных из оперативной памяти, должны быть согласованы с логикой арбитража.

Таким образом, функциональный состав проектируемой микро-ЭВМ охватывает все обязательные узлы, определённые техническим заданием, и образует основу для последующей разработки принципиальных схем. На общей структурной схеме должны быть показаны тракты команд и данных, управляющие связи между устройством управления и исполнительными блоками, а также каналы взаимодействия кэша, КПДП, предсказателя переходов и арбитра шин.

  - Разработка системы команд.

Принципы построения системы команд

При разработке системы команд необходимо обеспечить, с одной стороны, поддержку всех операций, заданных вариантом 4, а с другой — простоту аппаратной реализации в ПЛИС. По этой причине целесообразно использовать фиксированный формат команды. Фиксированная длина упрощает схему выборки, декодирования и микротактного управления, так как устройство управления заранее знает, сколько слов требуется считать из ПЗУ для перехода к фазе исполнения.

Для данной микро-ЭВМ принимается двухсловный формат команды длиной 32 бита. Первое слово содержит код операции и номер регистра, второе слово содержит прямой адрес операнда либо адрес перехода. Для команд, которым второй операнд не требуется, второе слово сохраняется в составе команды, но не анализируется в процессе исполнения. Такое решение упрощает декодер и позволяет однозначно формировать двоичное представление программы.

Формат команды

Таблица 3 - Формат двухсловной команды

1. Слово команды: Первое слово; Разряды: 15..8; Содержимое: Код операции OPCODE

2. Слово команды: Первое слово; Разряды: 7..4; Содержимое: Номер регистра R (коды 0…11 соответствуют R0…R11, коды 12…15 зарезервированы)

3. Слово команды: Первое слово; Разряды: 3..0; Содержимое: Служебное поле/резерв под дальнейшее расширение набора команд

4. Слово команды: Второе слово; Разряды: 15..0; Содержимое: Прямой адрес операнда в пространстве данных или адрес перехода в пространстве команд

Поскольку архитектура является Гарвардской, адрес из второго слова интерпретируется по-разному в зависимости от типа команды. Для операций MOV, OR и NOR он задаёт адрес ячейки ОЗУ, а для команд JMP и JZ — адрес следующей команды в ПЗУ. Регистр команд IR должен хранить оба слова выбранной команды до завершения её декодирования.

Прямо-регистровая адресация

Тип адресации, заданный вариантом 4, определяется как прямо-регистровый. Это означает, что один из операндов или приёмник результата задаётся номером регистра в первом слове команды, а второй операнд располагается в памяти данных и адресуется непосредственно вторым словом команды. Для команд перехода используется прямая адресация команды в пространстве ПЗУ, а для стековых команд адрес операнда не требуется, так как обращение выполняется к вершине стека, определяемой указателем стека SP.

Регистр флагов

Таблица 4 - Состав регистра флагов

1. Флаг: Нуль; Обозначение: Z; Назначение: Устанавливается в 1, если результат операции равен нулю.

2. Флаг: Знак; Обозначение: S; Назначение: Содержит значение старшего бита результата. В операции INCS используется значение флага S, зафиксированное до начала выполнения команды.

3. Флаг: Перенос/бит сдвига; Обозначение: C; Назначение: Формируется при арифметическом переносе, а также используется для фиксации вытесняемого бита при сдвиге SRA.

Состав системы команд

Таблица 5 - Система команд микро-ЭВМ

1. Код: 00h; Мнемоника: HLT; Формат: HLT; Действие: Остановка выполнения программы.; Флаги: Не изменяются

2. Код: 01h; Мнемоника: MOV adr, reg; Формат: M[adr] -> Rn; Действие: Считывание слова данных из ОЗУ по прямому адресу adr в регистр Rn.; Флаги: Не изменяются

3. Код: 02h; Мнемоника: MOV reg, adr; Формат: Rn -> M[adr]; Действие: Запись содержимого регистра Rn в ОЗУ по прямому адресу adr.; Флаги: Не изменяются

4. Код: 03h; Мнемоника: OR reg, adr; Формат: Rn := Rn OR M[adr]; Действие: Побитовое ИЛИ содержимого регистра и ячейки памяти.; Флаги: Z, S

5. Код: 04h; Мнемоника: NOR reg, adr; Формат: Rn := NOT(Rn OR M[adr]); Действие: Побитовое ИЛИ с последующим инвертированием результата.; Флаги: Z, S

6. Код: 05h; Мнемоника: SRA reg; Формат: Rn := SRA(Rn); Действие: Арифметический сдвиг содержимого регистра вправо на один разряд с сохранением знакового бита.; Флаги: Z, S, C

7. Код: 06h; Мнемоника: INCS reg; Формат: Rn := Rn + S; Действие: Инкремент регистра на значение текущего знакового флага S.; Флаги: Z, S, C

8. Код: 07h; Мнемоника: PUSH reg; Формат: STACK <- Rn; Действие: Помещение содержимого регистра Rn в стек; стек растёт вниз.; Флаги: Не изменяются

9. Код: 08h; Мнемоника: POP reg; Формат: Rn <- STACK; Действие: Извлечение значения из вершины стека в регистр Rn.; Флаги: Не изменяются

10. Код: 09h; Мнемоника: JMP adr; Формат: IP := adr; Действие: Безусловная передача управления на адрес adr в пространстве команд.; Флаги: Не изменяются

11. Код: 0Ah; Мнемоника: JZ adr; Формат: if Z=1 then IP:=adr; Действие: Условный переход по флагу Z. Команда введена дополнительно для работы блока предсказания переходов.; Флаги: Не изменяются

Принятая система команд охватывает все операции, обязательные по варианту задания, и при этом остаётся достаточно компактной для последующей аппаратной реализации. Фактически в ней присутствуют четыре группы команд: обмен с памятью, арифметико-логическая обработка, стековые операции и команды передачи управления.

Команда JZ adr введена осознанно как расширение минимального обязательного набора. Без условного перехода блок предсказания переходов не сможет быть продемонстрирован в полноценном режиме работы. При этом добавление одной условной команды практически не усложняет систему команд, поскольку использует уже имеющийся регистр флагов и ту же схему загрузки адреса перехода, что и безусловная команда JMP.

  - Описание взаимодействия всех блоков микро-ЭВМ при выполнении команд программы.

Общая последовательность выполнения команды

Выполнение любой команды в проектируемой микро-ЭВМ можно представить как последовательность четырёх основных фаз: выборка, декодирование, исполнение и фиксация результата. На фазе выборки указатель команд IP формирует адрес первого слова команды в ПЗУ, после чего два последовательных слова считываются и загружаются в регистр IR. Далее декодер выделяет код операции, номер регистра и прямой адрес операнда либо адрес перехода.

На фазе исполнения устройство управления формирует набор разрешающих и запрещающих сигналов для всех блоков системы. Именно в этот момент выбирается источник данных на внутреннюю шину, разрешается чтение или запись в РОН, активируется требуемая операция АЛУ, инициируется обращение к стеку, кэшу либо к ОЗУ. По окончании выполнения команды результат сохраняется в регистре, памяти или указателе команд, а также при необходимости обновляются флаги Z, S и C.

Выполнение команд пересылки

При выполнении команды MOV adr, reg из второго слова команды извлекается прямой адрес операнда в пространстве данных. Этот адрес подаётся в блок кэш-памяти. Если требуемое слово уже находится в кэше, оно сразу поступает на внутреннюю шину данных и затем записывается в выбранный регистр общего назначения. В случае промаха кэш инициирует чтение соответствующей строки из ОЗУ, после чего нужное слово передаётся в РОН.

При выполнении команды MOV reg, adr устройство управления разрешает чтение выбранного регистра Rn, его содержимое выводится на общую шину данных, после чего кэш-контроллер и ОЗУ получают команду записи по адресу adr. Так как для варианта принята сквозная запись, результат должен быть согласован не только с содержимым кэша, но и с основной памятью данных.

Выполнение арифметико-логических и сдвиговых команд

Для команд OR reg, adr и NOR reg, adr первый операнд считывается из выбранного регистра общего назначения, а второй — из памяти данных по прямому адресу, заданному во втором слове команды. После подачи операндов на входы АЛУ выполняется соответствующая операция, и результат записывается обратно в тот же регистр Rn. Одновременно обновляются флаги Z и S. В команде NOR дополнительно формируется инвертированный результат операции OR.

Команда SRA reg использует только регистровый операнд. Содержимое выбранного регистра поступает в АЛУ, где выполняется арифметический сдвиг вправо на один разряд: старший бит сохраняется как знаковый, а вытесняемый младший бит записывается во флаг C. После завершения операции новое значение возвращается в регистр, а флаги Z и S обновляются по результату.

Команда INCS reg также является регистровой. На один вход АЛУ поступает содержимое регистра Rn, а на второй — значение знакового флага S, сохранённое в регистре флагов до начала операции. В результате регистр увеличивается на 0 или 1 в зависимости от текущего значения S. После вычисления обновляются флаги Z, S и при необходимости C. Такое поведение полностью соответствует смыслу операции «инкремент по флагу S».

Выполнение стековых команд

При выполнении команды PUSH reg устройство управления активирует блок стека и разрешает чтение выбранного регистра общего назначения. Так как стек в варианте 4 растёт вниз, перед записью нового значения указатель вершины стека SP уменьшается, после чего на освободившуюся вершину записывается содержимое регистра Rn. При необходимости блок стека может дополнительно контролировать ситуацию переполнения.

При выполнении команды POP reg происходит обратная последовательность действий. Сначала из ячейки, на которую указывает SP, считывается слово данных, затем оно записывается в выбранный регистр общего назначения, после чего указатель SP увеличивается. Таким образом обеспечивается классический принцип LIFO — последним записан, первым извлечён.

Выполнение команд перехода

Команда JMP adr выполняется наиболее просто: после декодирования второго слова команды его значение загружается в указатель команд IP. Следующая выборка уже производится по новому адресу в пространстве ПЗУ. Флаги при этом не изменяются.

Команда JZ adr использует значение флага Z. Если Z = 1, то в IP загружается адрес adr из второго слова команды; если Z = 0, то выполнение продолжается по следующему последовательному адресу. Для данной команды задействуется блок предсказания переходов: ещё на этапе выборки может быть сформировано предположение о следующем значении IP. После вычисления реального условия перехода предсказание либо подтверждается, либо отвергается, а состояние предсказателя и регистр глобальной истории GHR обновляются.

Роль арбитра шин и КПДП во время выполнения программы

В обычном режиме инициатором большинства обращений к шине данных является процессорная часть микро-ЭВМ. Однако в системе также присутствует контроллер прямого доступа к памяти. Когда КПДП запрашивает обмен, его запрос поступает в централизованный параллельный арбитр вместе с запросами других блоков. Арбитр определяет, какому устройству на текущем такте предоставляется доступ к общей магистрали, и тем самым предотвращает конфликт одновременного управления шиной.

Наличие Гарвардской архитектуры позволяет частично развести потоки команд и данных. Поэтому даже при активизации КПДП выборка команд из ПЗУ может оставаться независимой от обмена с ОЗУ, если исполняемая команда не требует данных из оперативной памяти на том же такте. Такой подход повышает гибкость системы и позволяет более рационально использовать аппаратные ресурсы.

Завершение работы

Команда HLT переводит систему в состояние останова. Устройство управления прекращает формирование последовательности исполнительных тактов, тем самым блокируя дальнейшее изменение содержимого регистров, памяти и указателя команд. Возобновление работы возможно только после внешнего сигнала инициализации либо повторного запуска модели.

Таким образом, взаимодействие блоков микро-ЭВМ при выполнении программы представляет собой согласованную работу тракта выборки команд, исполнительной части, памяти данных, кэша, стека, устройства управления, предсказателя переходов, КПДП и арбитра шин. Подробная схема этих взаимодействий должна быть отражена как на общей структурной схеме, так и в разделе функционального моделирования.

2 РАЗРАБОТКА ОСНОВНЫХ УСТРОЙСТВ МИКРО-ЭВМ

Во втором разделе общая структура микро-ЭВМ, описанная ранее, конкретизируется до уровня отдельных функциональных узлов. Основное внимание уделяется памяти, устройству управления и 16-разрядному арифметико-логическому устройству с блоком регистров общего назначения, поскольку именно эти элементы задают временную организацию процессора и определяют состав управляющих сигналов. Зафиксированные ниже решения не противоречат ТЗ и образуют основу, от которой уже можно переходить к построению схем и тестовых диаграмм.

2.1 Запоминающие устройства. Функциональный состав и временные диаграммы работы ОЗУ

Память команд реализуется как синхронное ПЗУ словной организации. При разрядности шины адреса 16 бит она может адресовать до 65536 слов по 16 бит. На входы ПЗУ подаются тактовый сигнал CLK, сигнал разрешения обращения CE_ROM и адрес A_ROM[15:0], формируемый указателем команд IP. Так как программа не изменяется в ходе работы, цикл записи для ПЗУ не предусматривается. По активному фронту такта при CE_ROM = 1 адрес фиксируется, а 16-разрядное слово программы появляется на выходе DO_ROM к следующему тактовому интервалу.

Поскольку в проекте принята фиксированная длина команды в два 16-разрядных слова, блок выборки последовательно обращается к ПЗУ по адресам IP и IP + 1. Первое считанное слово загружается в IR0 и содержит код операции и номер регистра, второе - в IR1 и содержит прямой адрес либо адрес перехода. Такая организация естественно согласуется с Гарвардской архитектурой, так как выборка команд не использует тракт памяти данных и не конфликтует с обменами по ОЗУ.

ОЗУ данных также принимается синхронным и словным, с тем же адресным пространством 65536 x 16. На его входы поступают CLK, CE_RAM, RD_RAM, WR_RAM, адрес A_RAM[15:0] и шина данных на запись DI_RAM[15:0], на выходе формируется шина считанного слова DO_RAM[15:0]. Одновременное разрешение чтения и записи не допускается. Физически ОЗУ обслуживает процессорную часть, кэш и контроллер прямого доступа к памяти, поэтому перед обращением к нему процессор должен получить разрешение от арбитра шины данных.

При чтении адрес и сигнал RD_RAM выставляются в одном такте, а само слово становится доступным на DO_RAM в следующем такте и далее может быть записано в РОН либо в буфер кэша. При записи адрес, данные DI_RAM и сигнал WR_RAM должны быть стабильны к активному фронту, на котором слово заносится в память. Такой режим особенно удобен для сквозной записи кэша: при выполнении команды MOV reg, adr новое значение одним и тем же тактом попадает и в кэш, и в ОЗУ, что сохраняет согласованность копий.

Таблица 6 - Сигналы ПЗУ и ОЗУ

1. Блок: ПЗУ команд; Сигнал: CLK; Назначение: Тактовый вход синхронизации выборки команд.

2. Блок: ПЗУ команд; Сигнал: CE_ROM; Назначение: Разрешение чтения слова программы.

3. Блок: ПЗУ команд; Сигнал: A_ROM[15:0]; Назначение: Адрес первого или второго слова текущей команды.

4. Блок: ПЗУ команд; Сигнал: DO_ROM[15:0]; Назначение: Выходное слово программы для загрузки в IR0 или IR1.

5. Блок: ОЗУ данных; Сигнал: CLK; Назначение: Тактовый вход синхронного чтения и записи.

6. Блок: ОЗУ данных; Сигнал: CE_RAM; Назначение: Общее разрешение обращения к памяти данных.

7. Блок: ОЗУ данных; Сигнал: RD_RAM; Назначение: Признак цикла чтения.

8. Блок: ОЗУ данных; Сигнал: WR_RAM; Назначение: Признак цикла записи.

9. Блок: ОЗУ данных; Сигнал: A_RAM[15:0]; Назначение: Адрес слова данных, выбранного CPU, кэшем или КПДП.

10. Блок: ОЗУ данных; Сигнал: DI_RAM[15:0]; Назначение: Шина данных на запись.

11. Блок: ОЗУ данных; Сигнал: DO_RAM[15:0]; Назначение: Шина данных, считанных из памяти.

Для временных диаграмм чтения из ОЗУ достаточно показать следующую последовательность: в такте Tn после выдачи гранта арбитром на шину подаются A_RAM, CE_RAM = 1 и RD_RAM = 1; по следующему фронту память фиксирует адрес; в интервале Tn+1 слово появляется на DO_RAM и может быть записано в буфер или регистр. Для диаграммы записи в такте Tn одновременно выставляются A_RAM, DI_RAM и WR_RAM = 1, а на активном фронте слово заносится в выбранную ячейку. Если при чтении произошел промах в кэше, фазовый автомат удерживает состояние ожидания до появления признака готовности памяти.

2.2 Устройство управления

Устройство управления целесообразно реализовать как синхронный конечный автомат с жесткой логикой. В регистре состояния автомата хранятся фазы цикла команды T0-T5 и дополнительное состояние ожидания Tw. На входы автомата поступают код операции из IR0, флаги Z, C, S и O из регистра FR, признаки попадания в кэш, сигналы grant от арбитра, а также служебные признаки переполнения и опустошения стека. На выходах формируются управляющие воздействия на ПЗУ, ОЗУ, блок РОН, АЛУ, стек, IP, IR и вспомогательные ускоряющие подсистемы.

Центральный узел распределения управляющих сигналов декодирует поле кода операции и определяет класс команды: обмен с памятью, операция АЛУ, работа со стеком, переход или останов. Локальный узел управления фазами команды на основании этого класса выбирает требуемую последовательность микроопераций. Для коротких регистровых операций INCS, OR, NOR и SRA используется стандартный маршрут без дополнительных ожиданий. Для команд обращения к данным возможна вставка тактов Tw, если шина занята КПДП или если кэш не содержит нужной строки.

Блок указателя команд IP представляет собой 16-разрядный регистр с инкрементатором на два адреса и мультиплексором следующего значения. На его вход подаются как минимум четыре варианта: адрес первой команды после сброса, естественное продолжение IP + 2, адрес из регистра IR1 и адрес, предложенный системой предсказания переходов. Для линейных команд в конце цикла загружается IP + 2. Для JMP безусловно используется адрес из IR1. Для JZ сначала может быть выбран предсказанный адрес, а после проверки условия в конце цикла производится окончательная коррекция.

Регистр кода команд удобно разделить на два слова IR0 и IR1. В IR0 хранятся код операции и номера регистров, а в IR1 - адресная часть команды. Такое разделение уменьшает длину соединений на схеме и упрощает декодирование. Блок управления стековой памятью включает регистр SP, схему сравнения с границами стека и сигналы SP_DEC, SP_INC, STK_WE, STK_OE. Для PUSH сначала уменьшается SP, затем выполняется запись слова в стек. Для POP сначала считывается слово по адресу SP, затем после загрузки регистра SP увеличивается.

Таблица 7 - Основные управляющие сигналы устройства управления

1. Сигнал: ROM_CE; Приемник: ПЗУ; Фазы: T0-T1; Назначение: Разрешение выборки первого и второго слова команды.

2. Сигнал: IR0_LD; Приемник: IR0; Фазы: T1; Назначение: Захват первого слова команды.

3. Сигнал: IR1_LD; Приемник: IR1; Фазы: T2; Назначение: Захват второго слова команды.

4. Сигнал: IP_SEL[1:0]; Приемник: MUX IP; Фазы: T5; Назначение: Выбор следующего адреса команды.

5. Сигнал: IP_LD; Приемник: IP; Фазы: T5; Назначение: Загрузка нового значения указателя команд.

6. Сигнал: RF_ASEL, RF_BSEL; Приемник: Блок РОН; Фазы: T3; Назначение: Выбор регистров-источников по полям команды.

7. Сигнал: RF_WE; Приемник: Блок РОН; Фазы: T5; Назначение: Разрешение записи результата в регистр.

8. Сигнал: ALU_OP[2:0]; Приемник: АЛУ; Фазы: T4; Назначение: Код операции INCS, OR, NOR или SRA.

9. Сигнал: FR_WE; Приемник: Регистр FR; Фазы: T5; Назначение: Фиксация обновленных флагов.

10. Сигнал: CACHE_LOOKUP; Приемник: Кэш; Фазы: T3-T4; Назначение: Запуск поиска строки по адресу обращения.

11. Сигнал: CACHE_FILL; Приемник: Кэш; Фазы: Tw-T5; Назначение: Заполнение или обновление строки после промаха.

12. Сигнал: RAM_RD; Приемник: ОЗУ; Фазы: T4, Tw; Назначение: Инициация синхронного чтения из ОЗУ.

13. Сигнал: RAM_WR; Приемник: ОЗУ; Фазы: T4; Назначение: Инициация синхронной записи в ОЗУ.

14. Сигнал: SP_DEC, SP_INC; Приемник: Регистр SP; Фазы: T4-T5; Назначение: Изменение указателя стека для PUSH и POP.

15. Сигнал: STK_WE, STK_OE; Приемник: Стековая память; Фазы: T4-T5; Назначение: Запись или чтение слова стека.

16. Сигнал: PRED_REQ, PRED_UPD; Приемник: Предсказатель; Фазы: T2, T5; Назначение: Запрос прогноза и обновление его состояния.

17. Сигнал: CPU_HALT; Приемник: Фазовый автомат; Фазы: T5; Назначение: Перевод автомата управления в состояние останова.

Для разработки временных диаграмм удобно зафиксировать базовую фазовую организацию цикла. В фазе T0 в ПЗУ выставляется адрес IP, в фазе T1 первое слово команды заносится в IR0 и одновременно запрашивается слово по адресу IP + 1, в фазе T2 второе слово записывается в IR1 и производится первичное декодирование. Фаза T3 используется для чтения операндов из РОН и запуска сервисных блоков, фаза T4 - для выполнения операции или обмена с памятью, фаза T5 - для записи результата, обновления флагов и окончательной загрузки IP. При промахе в кэше или занятой шине между T4 и T5 вставляется состояние Tw, которое удерживает уже выбранные адреса и управляющие коды до появления сигнала готовности.

  - 2.3 Арифметико-логическое устройство и блок РОН

Вычислительная часть микро-ЭВМ включает 16-разрядное арифметико-логическое устройство, регистровый файл 12 x 16 и регистр флагов FR. Вариант 4 требует реализации операций INCS, OR, NOR и SRA; операции ADDC, AND, NOT, ROL и CMP к данному варианту не относятся.

На вход A АЛУ поступает содержимое выбранного регистра Rd. На вход B подаётся либо второй операнд из памяти/регистра, либо расширенное до 16 бит значение флага S для операции INCS. Код ALU_OP выбирает один из режимов: OR, NOR, SRA, INCS или PASS для служебной передачи данных.

После выполнения операции результат Y[15:0] возвращается в регистровый файл, а признаки Z, S, C и O записываются в регистр флагов. Для SRA старший бит сохраняется как знаковый, младший вытесненный бит записывается во флаг C. Для INCS к операнду прибавляется текущее значение флага S, сохранённое до начала операции.

Основные сигналы АЛУ: A[15:0], B[15:0], ALU_OP[2:0], Y[15:0], Z, S, C, O. Основные сигналы блока РОН: RF_RA1, RF_RA2, RF_WA, RF_WE, RF_DIN[15:0], RF_DOUT1[15:0], RF_DOUT2[15:0].

  - Блок регистров общего назначения

Блок регистров общего назначения реализуется как регистровый файл из 12 регистров по 16 бит с двумя портами чтения и одним портом записи. Поля команды кодируются четырьмя битами, поэтому коды 12...15 остаются резервными. Двухпортовая организация чтения позволяет за один такт одновременно извлекать оба операнда для OR и NOR, тогда как команды INCS и SRA используют только один регистр. Для упрощения фазового автомата чтение РОН удобно считать комбинационным, а запись - синхронной по фронту такта при активном сигнале RF_WE в конце выполнения команды.

АЛУ строится как 16-разрядный комбинационный блок, состоящий из входных мультиплексоров, сумматора, логического узла OR/NOR, арифметического сдвигателя вправо и мультиплексора результата Y. На вход A подается содержимое регистра Rd. На вход B в зависимости от кода ALU_OP поступает либо содержимое регистра Rs, либо одноразрядное значение флага S, расширенное до 16 бит как 0000...0S. Для SRA используется только вход A, а вход B в этой операции несущественен. После формирования результата Y он записывается в регистр-приемник, а набор флагов передается в регистр FR.

Операция INCS требует отдельного пояснения. В ней ко второму входу сумматора подается не константа 1, а текущее значение знакового флага S. Если S = 0, регистр Rd не изменяется. Если S = 1, значение Rd увеличивается на единицу. Для OR и NOR используются оба порта блока РОН. Операция NOR удобно реализуется как обычное OR с последующей инверсией результата. Для SRA знаковый бит сохраняется, а вытесненный младший разряд исходного операнда записывается во флаг C. Флаг Z во всех арифметических и логических операциях принимает единичное значение при нулевом результате, а флаг S копирует старший бит результата.

Таблица 8 - Реализация операций АЛУ и обновление флагов

1. Операция: INCS Rn; Аппаратное выражение: Y = A + {15 x 0, FR.S}; Запись результата: Rn <- Y; Обновление флагов: Z = (Y = 0); S = Y15; C = перенос; O = переполнение.

2. Операция: OR Rs, Rd; Аппаратное выражение: Y = A OR B; Запись результата: Rd <- Y; Обновление флагов: Обновляются Z и S; C = 0; O = 0.

3. Операция: NOR Rs, Rd; Аппаратное выражение: Y = NOT(A OR B); Запись результата: Rd <- Y; Обновление флагов: Обновляются Z и S; C = 0; O = 0.

4. Операция: SRA Rd; Аппаратное выражение: Y15 = A15; Yi = A(i+1); Запись результата: Rd <- Y; Обновление флагов: Z = (Y = 0); S = Y15; C = A0; O = 0.

Таким образом, блок РОН и 16-разрядное АЛУ полностью покрывают все вычислительные операции варианта 4 и обеспечивают формирование обязательного регистра флагов. Для раздела 3.1 по этим узлам достаточно подготовить отдельные тесты, демонстрирующие как минимум INCS при S = 0 и S = 1, побитовое OR, побитовое NOR и арифметический сдвиг вправо отрицательного числа. Эти же тесты одновременно подтвердят корректность изменения флагов Z, C, S и O.

2.4 Организация кэш-памяти процессора

Кэш-память располагается между исполнительной частью процессора и ОЗУ данных и предназначена для уменьшения среднего времени доступа к данным. По таблице варианта для разрабатываемой микро-ЭВМ требуется кэш с параметром k = 4, алгоритмом замещения по наибольшей давности хранения и синхронизацией с памятью по схеме «сквозная запись с отображением». Для дальнейшей разработки принимается четырёхканальный множественно-ассоциативный кэш с 16 наборами и длиной строки в одно 16-разрядное слово. Такое решение упрощает схему сравнения тегов, не требует выделения поля смещения внутри строки и хорошо подходит для учебного моделирования.

При 16 наборах адрес данных A[15:0] делится на две части: младшие четыре бита A[3:0] образуют индекс набора, а старшие двенадцать бит A[15:4] записываются в поле тега. В каждом наборе имеются четыре строки, каждая из которых содержит слово данных, тег, признак действительности и поле возраста. Поскольку используется сквозная запись, хранить признак модификации dirty не требуется: любое изменение слова немедленно дублируется в ОЗУ.

Структура строки кэша

Таблица 9 - Состав строки кэша данных

1. Поле строки: V; Разрядность: 1 бит; Назначение: Признак того, что строка содержит корректные данные и может участвовать в сравнении тегов.

2. Поле строки: TAG; Разрядность: 12 бит; Назначение: Старшие биты адреса A[15:4], используемые для определения попадания в выбранном наборе.

3. Поле строки: DATA; Разрядность: 16 бит; Назначение: Кэшируемое слово данных, выдаваемое процессору при попадании.

4. Поле строки: AGE; Разрядность: 2 бита; Назначение: Код относительной давности хранения в пределах набора; используется при выборе строки на замещение.

Попадание в кэш определяется следующим образом. По индексу A[3:0] выбирается нужный набор, после чего тег адреса одновременно сравнивается с четырьмя тегами всех строк набора. Если хотя бы в одной строке V = 1 и TAG совпадает с A[15:4], формируется сигнал hit, а на выход кэша через мультиплексор поступает соответствующее поле DATA. При отсутствии совпадений формируется miss и контроллер кэша запрашивает доступ к ОЗУ через арбитр шины.

Алгоритм замещения по наибольшей давности хранения реализуется проще, чем LRU, поскольку возраст строки меняется только в момент загрузки новой строки, а не при каждом чтении. Если в наборе имеется хотя бы одна недействительная строка, новая запись помещается в неё. Если набор полностью заполнен, выбирается строка с максимальным значением AGE. После загрузки новой строки её возраст устанавливается равным нулю, а возраста остальных действительных строк набора увеличиваются на единицу с насыщением до максимума. При попадании значения AGE не меняются, так как критерий замещения связан не с последним обращением, а именно с длительностью хранения строки в кэше.

Политика «сквозная запись с отображением» трактуется следующим образом. При записи по адресу, который уже присутствует в кэше, слово одновременно обновляется и в строке кэша, и в ОЗУ. При записи по адресу, отсутствующему в кэше, слово сначала передаётся в ОЗУ, после чего соответствующая строка создаётся и в кэше. Тем самым после любой операции записи кэш не расходится с основной памятью, а последующие чтения недавно записанного слова могут выполняться с попаданием.

С точки зрения временных диаграмм чтение при попадании укладывается в один цикл обращения к кэшу: в текущем такте выставляется адрес, а к концу такта или в следующем синхронном такте на выходе формируется слово данных. При промахе добавляются такты арбитража и чтения ОЗУ, после чего загруженная строка сразу же выдаётся в процессор. Для записи время операции в основном определяется синхронным ОЗУ, потому что даже при попадании в кэш должно быть выполнено дублирование данных в оперативную память.

2.5 Описание системы предсказания переходов

Для варианта 4 задана схема предсказания переходов A4 с шаблоном «4, PC(2) || GHR(2)». В пояснительной записке целесообразно реализовать её как двухуровневый адаптивный предсказатель, использующий два младших бита адреса условного перехода и двухразрядный регистр глобальной истории. Такая структура хорошо согласуется с параметрами варианта и при этом достаточно проста для моделирования на ПЛИС.

В состав блока предсказания включаются: регистр глобальной истории GHR[1:0], таблица историй шаблонов PHT на 16 ячеек, а также буфер целевых адресов BTB на 16 записей. Индекс таблицы образуется конкатенацией двух младших бит адреса команды перехода и текущего содержимого GHR: INDEX = PC[1:0] || GHR[1:0]. По этому индексу выбирается 2-битный счётчик насыщения, задающий прогноз направления перехода.

Состояния счётчика предсказания

Таблица 10 - Интерпретация 2-битного счётчика предсказания

1. Код: 00; Состояние: сильно не переход; Выдаваемый прогноз: не переходить

2. Код: 01; Состояние: слабо не переход; Выдаваемый прогноз: не переходить

3. Код: 10; Состояние: слабо переход; Выдаваемый прогноз: переходить

4. Код: 11; Состояние: сильно переход; Выдаваемый прогноз: переходить

В проектируемой системе условным переходом считается команда JZ adr, введённая как дополнение к обязательному набору команд. Для неё предсказатель решает две задачи: заранее выбрать предполагаемое направление и, в случае прогноза «переход», выдать адрес цели. Поскольку адрес перехода хранится во втором слове команды, для ранней подстановки нового значения IP в блоке предсказания дополнительно используется BTB. В каждой записи BTB хранятся признак действительности, тег адреса ветвления и ранее подтверждённый целевой адрес.

Во время выборки команды блок предсказания получает текущее значение IP. Если BTB содержит запись для данного адреса ветвления, а соответствующий счётчик PHT находится в состоянии 10 или 11, формируется прогноз «переход» и в IP подставляется целевой адрес из BTB. В противном случае выбирается последовательное продолжение программы, то есть IP + 2, так как длина команды принята равной двум словам. Для безусловной команды JMP adr необходимость в предсказании направления отсутствует: она всегда считается выполняющейся с переходом, и её целевой адрес просто загружается в IP после декодирования.

После фактического выполнения условного перехода устройство управления возвращает в блок предсказания сигнал ACTUAL_TAKEN. По нему выбранный счётчик в PHT увеличивается или уменьшается на единицу до ближайшего предельного состояния, а регистр глобальной истории обновляется по правилу GHR_next = {GHR[0], ACTUAL_TAKEN}. Если предсказание оказалось неверным, устройство управления сбрасывает ошибочно выбранную следующую команду, корректирует значение IP и обновляет BTB новым адресом цели. В результате на часто повторяющихся ветвлениях предсказатель постепенно подстраивается к характерному шаблону программы и уменьшает число пустых циклов на переходах.

2.6 Аппаратура и функционирование КПДП

Контроллер прямого доступа к памяти предназначен для обмена данными между внешним устройством и ОЗУ без участия арифметико-логического тракта процессора. Для варианта 4 заданы начальный адрес 10 и объём блока 6 байт. Поскольку в проекте принята словная организация ОЗУ по 16 бит, это соответствует передаче трёх последовательных слов по адресам 10, 11 и 12. Такое фиксированное задание удобно для моделирования, потому что позволяет заранее задать регистры адреса и счётчика и затем наблюдать корректность заполнения памяти по дампу.

В состав КПДП входят регистр начального адреса START_ADDR, рабочий регистр текущего адреса CURR_ADDR, счётчик оставшегося объёма BYTE_CNT, входной регистр данных DATA_BUF, регистр состояния STATUS и конечный автомат управления. Перед началом передачи в START_ADDR загружается значение 10, а в BYTE_CNT - значение 6. После поступления внешнего запроса контроллер копирует начальный адрес в CURR_ADDR, переводит STATUS в состояние BUSY и запрашивает у арбитра доступ к системной шине данных.

Основные регистры и сигналы КПДП

Таблица 11 - Регистры и сигналы контроллера прямого доступа к памяти

1. Элемент: START_ADDR; Разрядность/начальное значение: 16 бит / 10; Назначение: Хранит базовый адрес области ОЗУ, в которую должен быть записан принимаемый блок.

2. Элемент: CURR_ADDR; Разрядность/начальное значение: 16 бит; Назначение: Содержит текущий адрес очередной передачи; увеличивается после каждого успешно записанного слова.

3. Элемент: BYTE_CNT; Разрядность/начальное значение: 16 бит / 6; Назначение: Содержит число ещё не переданных байтов; после каждой 16-битной передачи уменьшается на 2.

4. Элемент: DATA_BUF; Разрядность/начальное значение: 16 бит; Назначение: Буферизует слово, принимаемое от внешнего устройства до момента записи в ОЗУ.

5. Элемент: STATUS; Разрядность/начальное значение: несколько бит; Назначение: Формирует признаки BUSY, DONE и, при необходимости, ERROR.

6. Элемент: DREQ, DACK, BR_DMA, BG_DMA; Разрядность/начальное значение: служебные сигналы; Назначение: Организуют внешний запрос на передачу и захват системной шины через арбитр.

В данной работе КПДП рассматривается в режиме передачи от внешнего источника в ОЗУ. Алгоритм его работы таков. Сначала внешнее устройство формирует сигнал DREQ и выдаёт первое 16-разрядное слово на вход DATA_BUF. Контроллер выставляет запрос BR_DMA на арбитр шины. После получения разрешения BG_DMA он подаёт адрес CURR_ADDR на вход ОЗУ, выдаёт данные из DATA_BUF на шину DI_RAM и формирует сигнал записи WR_RAM. После завершения такта записи CURR_ADDR увеличивается на единицу, а BYTE_CNT уменьшается на 2. Цикл повторяется до тех пор, пока счётчик не достигнет нуля.

Так как объём блока составляет всего 6 байт, для упрощения управляющей логики выбирается пакетный режим: после получения гранта контроллер удерживает шину до завершения всех трёх слов передачи. По окончании обмена признак BUSY сбрасывается, формируется DONE, а арбитру передаётся освобождение шины. Если требуется прерывание процессора по завершении обмена, сигнал DONE может быть дополнительно подан на вход контроллера прерываний или на отдельный флаг состояния.

Использование КПДП особенно удобно при моделировании, поскольку позволяет показать, что память данных изменяется даже без выполнения процессором явных команд MOV reg, adr. В дампе памяти после окончания передачи должны измениться ячейки с адресами 10, 11 и 12, а содержимое регистров процессора при этом может остаться неизменным. Именно эта особенность и демонстрирует принцип прямого доступа к памяти как самостоятельного шино-мастеринга со стороны внешнего контроллера.

2.7 Описание арбитра шины

Поскольку архитектура микро-ЭВМ является Гарвардской, выборка команд из ПЗУ выполняется по выделенному тракту и не требует участия общего арбитра данных. Следовательно, арбитраж необходим только для обращений к ОЗУ данных. Основными претендентами на использование этой шины в проекте являются процессорная подсистема данных, представленная контроллером кэша, и контроллер прямого доступа к памяти. По условию варианта должен быть реализован централизованный параллельный арбитраж, то есть все запросы одновременно поступают в один управляющий узел, который формирует взаимоисключающие сигналы разрешения.

Для данной микро-ЭВМ достаточно двух входов запроса: REQ_CPU и REQ_DMA. Сигнал REQ_CPU формируется контроллером кэша при промахе чтения или при сквозной записи в ОЗУ. Сигнал REQ_DMA выдаётся КПДП на время пакетной передачи. Арбитр реализуется как комбинационный приоритетный блок с регистрацией результата в такте синхронизации. В принятом проектном решении более высокий приоритет получает REQ_DMA, поскольку источник данных может быть внешним устройством реального времени, а объём обмена всего 6 байт, поэтому задержка центрального процессора будет небольшой.

Правила выдачи грантов

Таблица 12 - Логика централизованного параллельного арбитра для шины данных

1. REQ_DMA: 0; REQ_CPU: 0; GNT_DMA: 0; GNT_CPU: 0

2. REQ_DMA: 0; REQ_CPU: 1; GNT_DMA: 0; GNT_CPU: 1

3. REQ_DMA: 1; REQ_CPU: 0; GNT_DMA: 1; GNT_CPU: 0

4. REQ_DMA: 1; REQ_CPU: 1; GNT_DMA: 1; GNT_CPU: 0

Из таблицы видно, что при одновременном поступлении двух запросов приоритет получает КПДП. Это означает, что процессорная подсистема должна удерживать свой запрос до освобождения шины. После завершения пакетной передачи DMA арбитр снимает GNT_DMA и в следующем такте может выдать разрешение процессору. Благодаря выделенному тракту команд даже во время активного КПДП содержимое указателя команд IP и выборка команд из ПЗУ не обязательно останавливаются, однако фактические обращения к ОЗУ данных со стороны процессора задерживаются до освобождения шины.

Централизованный параллельный арбитр удобен тем, что его схема легко описывается логическими формулами. Для выбранной двухмастерной конфигурации они имеют вид: GNT_DMA = REQ_DMA, GNT_CPU = REQ_CPU and not REQ_DMA. При необходимости расширения системы к арбитру можно добавить новые входы запросов и перераспределить приоритеты, не меняя принципа работы уже существующих блоков. Это делает принятое решение удобной основой для последующего развития архитектуры.

Таким образом, во втором разделе получена уже не только общая, но и структурно детализированная архитектура микро-ЭВМ. Для памяти, АЛУ, устройства управления, кэша, предсказателя переходов, КПДП и арбитра шины сформулированы конкретные проектные решения, которые далее могут быть непосредственно перенесены в схемы Quartus и использованы при подготовке временных диаграмм и тестовых моделей.

- Функциональное моделирование

В данном разделе будут представлены временные диаграммы разработанных блоков, а так же всей смоделированной системы сразу

3 ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ

Функциональное моделирование предназначено для подтверждения корректности логики отдельных блоков и их совместной работы в составе полной микро-ЭВМ. На данном этапе удобно использовать поведенческие модели без учёта реальных задержек распространения сигналов, оставляя только общий тактовый сигнал CLK и синхронный сброс RESET. Перед запуском тестов принимаются одинаковые начальные условия: регистры общего назначения R0-R11 обнулены, регистр флагов FR содержит 0000, указатель команд IP установлен в 0000h, указатель стека SP равен 7, все признаки валидности строк кэша сброшены, регистр глобальной истории GHR установлен в 00, а все счётчики PHT инициализированы состоянием 01 («слабо не переходить»).

Такой способ подготовки модели важен по двум причинам. Во-первых, он делает результаты повторяемыми: любой запуск тестбенча приводит к одним и тем же переходным процессам. Во-вторых, он позволяет заранее вычислить контрольные значения регистров и памяти и затем сравнить их с тем, что будет видно на временных диаграммах Quartus или ModelSim. Ниже приведены контрольные сценарии как для автономной проверки блоков, так и для сквозного моделирования всей микро-ЭВМ по тестовой программе.

3.1 Моделирование отдельных блоков

Автономное моделирование блоков позволяет убедиться, что каждый функциональный узел работает правильно ещё до сборки полной схемы. Для каждого testbench рекомендуется подавать минимально необходимый набор входных воздействий и фиксировать не только конечный результат, но и порядок изменения внутренних сигналов. Это особенно важно для синхронных блоков, где ошибка часто проявляется не в самом значении, а в неверном такте его появления.

Таблица 13 - Контрольные тесты для моделирования отдельных блоков

1. Блок: ПЗУ и регистр команд IR; Тестовое воздействие: Последовательно подать адреса 0000h, 0001h, 0002h и 0003h при CE_ROM = 1; по фронтам такта активировать IR0_LD и IR1_LD.; Контролируемые сигналы: A_ROM[15:0], DO_ROM[15:0], IR0, IR1, IP; Ожидаемый результат: В IR0/IR1 должны последовательно загрузиться пары 0110h/0020h и 0510h/0000h; после завершения цикла IP увеличивается на 2.

2. Блок: ОЗУ данных; Тестовое воздействие: Сначала выполнить чтение по адресу 0021h, затем запись C001h по адресу 0030h и повторное чтение этой ячейки.; Контролируемые сигналы: A_RAM[15:0], RD_RAM, WR_RAM, DI_RAM[15:0], DO_RAM[15:0]; Ожидаемый результат: При первом чтении на выходе DO_RAM появляется 00F0h, после цикла записи и повторного чтения - значение C001h.

3. Блок: Блок РОН и АЛУ; Тестовое воздействие: Задать R1 = 8001h, FR.S = 1, R2 = 00F0h и значения памяти M[0022] = 0F0Fh, M[0023] = 0000h; последовательно выполнить SRA, INCS, OR и NOR.; Контролируемые сигналы: RF_WE, ALU_OP, A[15:0], B[15:0], Y[15:0], Z, S, C, O; Ожидаемый результат: SRA формирует C000h и C = 1; INCS даёт C001h; OR формирует 0FFFh; NOR формирует F000h. Для отдельной проверки INCS полезно также задать FR.S = 0 и убедиться, что содержимое регистра не изменяется.

4. Блок: Стек; Тестовое воздействие: При начальном SP = 7 выполнить PUSH для слова C001h, а затем POP в приёмный регистр.; Контролируемые сигналы: SP, STK_WE, STK_OE, STK_DIN[15:0], STK_DOUT[15:0]; Ожидаемый результат: После PUSH указатель уменьшается до 6 и в ячейке STK[6] записывается C001h; после POP значение попадает в регистр, а SP возвращается к 7.

5. Блок: Кэш-память; Тестовое воздействие: Дважды обратиться к адресу 0025h, затем выполнить запись по адресу 0030h. Для проверки вытеснения дополнительно последовательно читать 0010h, 0110h, 0210h, 0310h и 0410h.; Контролируемые сигналы: ADDR, HIT, MISS, TAG_HIT, LINE_WE, AGE[1:0], RAM_REQ; Ожидаемый результат: Первое чтение 0025h должно дать miss, второе - hit. При записи в 0030h обновляются и кэш, и ОЗУ. Пятое обращение к одному и тому же набору вызывает вытеснение наиболее старой строки.

6. Блок: Предсказатель переходов; Тестовое воздействие: В тестбенче вручную задавать пары PC[1:0] и GHR[1:0], а также текущие состояния счётчиков PHT; затем подавать фактический исход ветвления.; Контролируемые сигналы: PRED_TAKEN, PHT_STATE[1:0], GHR[1:0], BTB_HIT, BR_RESOLVE; Ожидаемый результат: Прогноз определяется старшим битом двухразрядного счётчика. После разрешения перехода счётчик изменяется по насыщаемому закону 00↔01↔10↔11, а GHR сдвигается с занесением фактического исхода.

7. Блок: КПДП и арбитр; Тестовое воздействие: Одновременно подать REQ_CPU = 1 и REQ_DMA = 1, затем инициировать DREQ и поочерёдно загрузить в DATA_BUF слова 1111h, 2222h и 3333h.; Контролируемые сигналы: REQ_CPU, REQ_DMA, GNT_CPU, GNT_DMA, CURR_ADDR, BYTE_CNT, WR_RAM, DONE; Ожидаемый результат: Арбитр должен выдать приоритет DMA. После трёх циклов записи в ОЗУ по адресам 000Ah-000Ch формируется DONE, шина освобождается и доступ может получить процессор.

8. Блок: Устройство управления; Тестовое воздействие: Подавать в IR0 коды команд 01h, 05h, 07h, 09h и 0Ah при разных флагах; отслеживать последовательность фаз T0-T5 и состояние ожидания Tw.; Контролируемые сигналы: STATE, ROM_CE, IR0_LD, IR1_LD, RAM_RD, RAM_WR, RF_WE, STK_WE, IP_SEL; Ожидаемый результат: Для каждой команды должна формироваться своя корректная последовательность управляющих сигналов; состояние Tw появляется только при промахе в кэше либо при занятой шине данных.

Из приведённых сценариев наиболее показательны тесты АЛУ, кэша и предсказателя переходов. Для АЛУ важно вывести на диаграмму сразу и операнды, и флаги, поскольку неверное обновление Z, S или C приводит к каскадным ошибкам в команде JZ и в операции INCS. Для кэша, помимо факта hit/miss, необходимо показать изменение полей возраста, иначе не удастся доказать правильность алгоритма замещения по наибольшей давности хранения.

Проверка предсказателя переходов в составе отдельного блока полезна тем, что позволяет не смешивать его динамику с остальными сигналами процессора. В автономном testbench проще проследить, как комбинация PC(2)||GHR(2) выбирает строку PHT, как формируется прогноз и как после разрешения ветвления обновляются и счётчик, и регистр GHR. Аналогично сценарий для КПДП и арбитра должен обязательно содержать одновременный запрос процессора и DMA, потому что только в этом случае проявляется требование варианта о централизованном параллельном арбитраже с приоритетом контроллера прямого доступа к памяти.

3.2 Моделирование всей системы

После проверки отдельных узлов выполняется сквозное моделирование полной микро-ЭВМ. Для него в ПЗУ загружается тестовая программа, охватывающая все команды системы, а ОЗУ и сервисные блоки инициализируются контрольными значениями. Дополнительно в процессе моделирования создаётся внешний запрос DREQ, чтобы продемонстрировать работу КПДП и арбитра уже в составе общей структуры, а не только в изолированном тестбенче.

3.2.1 Тестовая программа и исходные данные

Тестовая программа составлена так, чтобы в одном проходе задействовать загрузку из памяти, запись в память, логические операции, арифметический сдвиг, стековые команды, условный и безусловный переходы, а также останов. Адреса в таблице 14 относятся к пространству ПЗУ и являются адресами слов программы. Для всех регистровых команд второе слово команды сохраняется как 0000h, поскольку в проекте принят фиксированный двухсловный формат.

Таблица 14 - Листинг тестовой программы для полной модели

1. Адрес ПЗУ: 0000h; Слово 0: 0110h; Слово 1: 0020h; Мнемоника: MOV 0020h, R1; Назначение: Загрузка отрицательного числа для проверки SRA.

2. Адрес ПЗУ: 0002h; Слово 0: 0510h; Слово 1: 0000h; Мнемоника: SRA R1; Назначение: Арифметический сдвиг вправо; ожидается результат C000h и C = 1.

3. Адрес ПЗУ: 0004h; Слово 0: 0610h; Слово 1: 0000h; Мнемоника: INCS R1; Назначение: При S = 1 значение регистра увеличивается до C001h.

4. Адрес ПЗУ: 0006h; Слово 0: 0710h; Слово 1: 0000h; Мнемоника: PUSH R1; Назначение: Помещение слова C001h в стек.

5. Адрес ПЗУ: 0008h; Слово 0: 0120h; Слово 1: 0021h; Мнемоника: MOV 0021h, R2; Назначение: Загрузка первого операнда для OR и NOR.

6. Адрес ПЗУ: 000Ah; Слово 0: 0320h; Слово 1: 0022h; Мнемоника: OR R2, 0022h; Назначение: Формирование значения 0FFFh.

7. Адрес ПЗУ: 000Ch; Слово 0: 0420h; Слово 1: 0023h; Мнемоника: NOR R2, 0023h; Назначение: Формирование значения F000h.

8. Адрес ПЗУ: 000Eh; Слово 0: 0830h; Слово 1: 0000h; Мнемоника: POP R3; Назначение: Извлечение C001h из стека в регистр R3.

9. Адрес ПЗУ: 0010h; Слово 0: 0230h; Слово 1: 0030h; Мнемоника: MOV R3, 0030h; Назначение: Запись результата в память данных.

10. Адрес ПЗУ: 0012h; Слово 0: 0140h; Слово 1: 0025h; Мнемоника: MOV 0025h, R4; Назначение: Загрузка FFFFh для последующего формирования нуля.

11. Адрес ПЗУ: 0014h; Слово 0: 0440h; Слово 1: 0025h; Мнемоника: NOR R4, 0025h; Назначение: Получение 0000h и установка флага Z = 1.

12. Адрес ПЗУ: 0016h; Слово 0: 0A00h; Слово 1: 001Ah; Мнемоника: JZ 001Ah; Назначение: Условный переход на адрес 001Ah при Z = 1.

13. Адрес ПЗУ: 0018h; Слово 0: 0150h; Слово 1: 0024h; Мнемоника: MOV 0024h, R5; Назначение: Эта команда должна быть пропущена.

14. Адрес ПЗУ: 001Ah; Слово 0: 0900h; Слово 1: 001Eh; Мнемоника: JMP 001Eh; Назначение: Безусловный переход к чтению результата DMA.

15. Адрес ПЗУ: 001Ch; Слово 0: 0160h; Слово 1: 0024h; Мнемоника: MOV 0024h, R6; Назначение: Эта команда также должна быть пропущена.

16. Адрес ПЗУ: 001Eh; Слово 0: 0170h; Слово 1: 000Ah; Мнемоника: MOV 000Ah, R7; Назначение: Чтение первого слова, записанного контроллером DMA.

17. Адрес ПЗУ: 0020h; Слово 0: 0000h; Слово 1: 0000h; Мнемоника: HLT; Назначение: Останов полной модели.

Принятый листинг удобно использовать и как программу, и как дамп ПЗУ. Двоичное представление каждого 16-разрядного слова вынесено в приложение А, чтобы требование задания о символьном и бинарном листинге было выполнено явно. Для инициализации ОЗУ данных используются значения, приведённые в таблице 15. Важно не путать одинаковые числовые адреса в таблицах 14 и 15: в первом случае они относятся к пространству команд, во втором - к пространству данных, что соответствует Гарвардской архитектуре.

Таблица 15 - Контрольный дамп ОЗУ до и после выполнения программы

1. Адрес данных: 000Ah; До запуска: 0000h; После HLT: 1111h; Пояснение: Первое слово, переданное КПДП.

2. Адрес данных: 000Bh; До запуска: 0000h; После HLT: 2222h; Пояснение: Второе слово, переданное КПДП.

3. Адрес данных: 000Ch; До запуска: 0000h; После HLT: 3333h; Пояснение: Третье слово, переданное КПДП.

4. Адрес данных: 0020h; До запуска: 8001h; После HLT: 8001h; Пояснение: Исходное отрицательное число для команды SRA.

5. Адрес данных: 0021h; До запуска: 00F0h; После HLT: 00F0h; Пояснение: Первый логический операнд.

6. Адрес данных: 0022h; До запуска: 0F0Fh; После HLT: 0F0Fh; Пояснение: Второй логический операнд для OR.

7. Адрес данных: 0023h; До запуска: 0000h; После HLT: 0000h; Пояснение: Операнд для NOR над содержимым R2.

8. Адрес данных: 0024h; До запуска: 1234h; После HLT: 1234h; Пояснение: Контрольное значение; из-за переходов не должно использоваться.

9. Адрес данных: 0025h; До запуска: FFFFh; После HLT: FFFFh; Пояснение: Операнд для получения нулевого результата в R4.

10. Адрес данных: 0030h; До запуска: 0000h; После HLT: C001h; Пояснение: Результат, записанный из регистра R3 командой MOV R3, 0030h.

В полном testbench внешний запрос DREQ удобно подавать после завершения команды по адресу 0010h, то есть сразу после записи C001h в память по адресу 0030h. При таком сценарии контроллер DMA успевает передать блок 1111h, 2222h, 3333h в ячейки 000Ah-000Ch ещё до того, как процессор выполнит последнюю команду MOV 000Ah, R7. Это позволяет на одной и той же временной диаграмме увидеть и результат арбитража шины, и непосредственное использование данных, записанных КПДП.

3.2.2 Ожидаемые результаты сквозного выполнения программы

Контрольный расчёт по выбранной тестовой программе даёт следующую последовательность событий. После команд MOV 0020h, R1; SRA R1; INCS R1 регистр R1 принимает значение C001h. Команда PUSH помещает это слово в стек, а команда POP переносит его в регистр R3, после чего MOV R3, 0030h записывает C001h в ОЗУ. Пара команд MOV 0025h, R4 и NOR R4, 0025h формирует в регистре R4 нулевой результат, поэтому флаг Z становится равным единице и условный переход JZ по адресу 0016h обязан быть выполнен.

Поскольку условный переход выполняется, команда по адресу 0018h не должна попасть в фазу исполнения. Далее безусловный переход JMP переводит управление на адрес 001Eh, поэтому и команда по адресу 001Ch также пропускается. Если все счётчики предсказателя после сброса содержат код 01, то первое выполнение JZ обычно будет предсказано как «не переход». После разрешения реального условия в таблице PHT для индекса PC(2)||GHR(2) = 1000b соответствующий счётчик должен измениться до 10, а регистр GHR - принять значение 01.

Последняя активная команда программы считывает по адресу 000Ah слово, записанное контроллером DMA, и помещает его в регистр R7. Таким образом, в финальном состоянии одновременно подтверждаются сразу несколько механизмов: корректная работа АЛУ и флагов, правильность LIFO-логики стека, работоспособность записи результата в ОЗУ, выполнение условного и безусловного переходов, а также возможность изменения памяти данных со стороны КПДП без участия исполнительного тракта процессора.

Таблица 16 - Контрольное финальное состояние модели

1. Объект: R1; Ожидаемое значение: C001h; Комментарий: Результат последовательности MOV -> SRA -> INCS.

2. Объект: R2; Ожидаемое значение: F000h; Комментарий: Результат логических операций OR и NOR.

3. Объект: R3; Ожидаемое значение: C001h; Комментарий: Слово, извлечённое из стека.

4. Объект: R4; Ожидаемое значение: 0000h; Комментарий: После NOR R4, 0025h формируется нулевой результат.

5. Объект: R5; Ожидаемое значение: 0000h; Комментарий: Не изменяется, так как команда по адресу 0018h пропущена.

6. Объект: R6; Ожидаемое значение: 0000h; Комментарий: Не изменяется, так как команда по адресу 001Ch пропущена.

7. Объект: R7; Ожидаемое значение: 1111h; Комментарий: Считывание первого слова, переданного КПДП.

8. Объект: R0, R8-R11; Ожидаемое значение: 0000h; Комментарий: Эти регистры в программе не используются.

9. Объект: FR; Ожидаемое значение: Z = 1, S = 0, C = 0, O = 0; Комментарий: Флаги сохраняются после последней команды MOV.

10. Объект: SP; Ожидаемое значение: 7; Комментарий: После последовательности PUSH/POP стек логически пуст.

11. Объект: STK[6]; Ожидаемое значение: C001h; Комментарий: Физически значение может оставаться в ячейке, но при SP = 7 оно уже не считается вершиной стека.

12. Объект: GHR; Ожидаемое значение: 01; Комментарий: Результат обновления после одного выполненного условного перехода.

13. Объект: PHT[8]; Ожидаемое значение: 10; Комментарий: Счётчик для индекса 1000b после первого реально выполненного перехода.

Фиксируя указанные значения на выходе модели после HLT, удобно быстро убедиться, что ключевые узлы работают согласованно. В частности, если R5 или R6 окажутся отличными от нуля, это будет означать ошибку в реализации переходов; если по адресу 0030h не появится C001h, значит нарушена работа тракта записи в память; если же R7 не примет значение 1111h, следует проверять либо КПДП, либо логику арбитража шины данных.

3.2.3 Перечень сигналов для временных диаграмм

Чтобы временные диаграммы оставались читаемыми, не следует выводить на один лист абсолютно все внутренние сигналы проекта. Достаточно выбрать контрольные группы, по которым можно восстановить ход исполнения команды, обращения к памяти и работу служебных подсистем. Рекомендуемый состав сигналов для отчёта приведён в таблице 17.

Таблица 17 - Рекомендуемые сигналы для временных диаграмм

1. Группа: Глобальные сигналы; Сигналы: CLK, RESET, STATE[2:0], Tw; Что подтверждается: Общая фазовая организация цикла команды, наличие или отсутствие состояний ожидания.

2. Группа: Тракт команд; Сигналы: IP[15:0], A_ROM[15:0], DO_ROM[15:0], IR0[15:0], IR1[15:0], IP_SEL; Что подтверждается: Правильность выборки двух слов команды, загрузки регистров IR и смены адреса следующей команды.

3. Группа: РОН и АЛУ; Сигналы: RF_WE, RF_WA, RF_DIN, A[15:0], B[15:0], ALU_OP, Y[15:0], Z, S, C, O; Что подтверждается: Корректность чтения и записи регистров, выбора операции АЛУ и обновления регистра флагов.

4. Группа: Память данных и кэш; Сигналы: A_RAM[15:0], RD_RAM, WR_RAM, DI_RAM[15:0], DO_RAM[15:0], CACHE_HIT, CACHE_MISS, LINE_WE; Что подтверждается: Попадания и промахи кэша, а также правильность циклов чтения и записи в ОЗУ.

5. Группа: Стек; Сигналы: SP, SP_DEC, SP_INC, STK_WE, STK_OE, STK_DIN[15:0], STK_DOUT[15:0]; Что подтверждается: Последовательность операций PUSH и POP, изменение указателя вершины и передача данных.

6. Группа: Предсказатель переходов; Сигналы: PC[1:0], GHR[1:0], PHT_IDX[3:0], PHT_STATE[1:0], PRED_TAKEN, BR_RESOLVE; Что подтверждается: Правильность выбора индекса, выдачи прогноза и обновления таблицы PHT и регистра GHR.

7. Группа: КПДП и арбитр; Сигналы: DREQ, REQ_CPU, REQ_DMA, GNT_CPU, GNT_DMA, CURR_ADDR, BYTE_CNT, WR_RAM, DONE; Что подтверждается: Приоритет DMA на общей шине, пакетная передача трёх слов и завершение обмена.

8. Группа: Контрольные регистры полной модели; Сигналы: R1, R2, R3, R4, R7, FR, SP; Что подтверждается: Итог выполнения тестовой программы без необходимости выводить на диаграмму все 12 регистров.

Таким образом, третий раздел задаёт полный набор исходных данных для моделирования и заранее фиксирует контрольные результаты, по которым удобно проверять работоспособность проекта. В окончательный вариант записки необходимо добавить реальные скриншоты временных диаграмм и дампов памяти после запуска проекта в Quartus/ModelSim. Полный символьный и двоичный листинг программы, контрольные дампы и состав графической части приведены в приложениях.

4 АНАЛИЗ И ОПТИМИЗАЦИЯ РАЗРАБОТАННОЙ МИКРО-ЭВМ

Разработанная микро-ЭВМ ориентирована прежде всего на функциональную корректность и наглядность аппаратной структуры. Поэтому в базовом варианте многие действия выполняются строго последовательно: двухсловная команда полностью выбирается из синхронного ПЗУ, затем декодируется, после чего последовательно выполняются чтение операндов, обращение к памяти данных и запись результата. Такой подход упрощает проектирование, однако оставляет заметный резерв по быстродействию.

Наибольшее влияние на среднюю длительность команды оказывают три фактора: необходимость чтения двух 16-разрядных слов команды, возможные промахи кэша данных и потери времени при условных переходах. Дополнительные задержки создаёт и конкуренция за шину данных между процессорной частью и КПДП. Следовательно, оптимизация должна быть направлена не на усложнение самого АЛУ, а на уменьшение числа состояний ожидания и на повышение степени параллелизма между блоками.

4.1 Сокращение длительности выполнения отдельных команд

Наименьшую длительность имеют чисто регистровые операции SRA и INCS, поскольку для них не требуется обращение к ОЗУ данных. Более долгими оказываются стековые команды PUSH и POP, так как в их составе присутствует обновление указателя вершины и собственно обмен со стековой памятью. Максимальную же длительность имеют команды, связанные с внешней памятью данных: MOV adr, reg, MOV reg, adr, OR reg, adr и NOR reg, adr. Их время зависит не только от внутренней последовательности микродействий, но и от наличия попадания или промаха в кэше.

Для качественной оценки удобно использовать относительную длительность команд в тактах автомата управления. Эти оценки не являются результатом временного анализа ПЛИС, но позволяют сравнить различные классы команд между собой и понять, на какие места архитектуры следует воздействовать при оптимизации.

Таблица 18 - Оценка длительности выполнения основных классов команд

1. Класс команд: HLT, SRA reg, INCS reg; Типичный состав фаз: Выборка двух слов, декодирование, исполнение, запись; Оценка длительности: 4 такта; Основной источник задержки: Последовательная выборка команды из ПЗУ

2. Класс команд: JMP adr, JZ adr при верном прогнозе; Типичный состав фаз: Выборка, декодирование, загрузка нового IP; Оценка длительности: 4 такта; Основной источник задержки: Чтение второго слова команды и обновление IP

3. Класс команд: PUSH reg, POP reg; Типичный состав фаз: Выборка, декодирование, обмен со стеком, изменение SP; Оценка длительности: 5 тактов; Основной источник задержки: Последовательность работы со стековой памятью и SP

4. Класс команд: MOV adr, reg; OR/NOR reg, adr при hit; Типичный состав фаз: Выборка, декодирование, доступ к кэшу, запись результата; Оценка длительности: 5 тактов; Основной источник задержки: Чтение операнда через кэш данных

5. Класс команд: MOV adr, reg; OR/NOR reg, adr при miss; Типичный состав фаз: То же + загрузка строки из ОЗУ; Оценка длительности: 7 тактов; Основной источник задержки: Промах кэша и ожидание ОЗУ

6. Класс команд: MOV reg, adr; Типичный состав фаз: Выборка, декодирование, запись через кэш и ОЗУ; Оценка длительности: 5-6 тактов; Основной источник задержки: Сквозная запись в память данных

7. Класс команд: JZ adr при ошибочном прогнозе; Типичный состав фаз: Выборка, частичное исполнение, очистка неверного пути; Оценка длительности: 6 тактов; Основной источник задержки: Сброс ошибочно выбранной последовательности команд

Сократить длительность команд можно несколькими относительно простыми мерами. Во-первых, целесообразно ввести буфер выборки команды из двух слов. Тогда считывание второго слова можно частично перекрыть с декодированием первого, а устройство управления будет получать уже сформированную пару IR0/IR1. Во-вторых, полезно вынести формирование адреса следующей команды IP+2 в отдельный сумматор, чтобы не занимать на этой операции ресурсы основного АЛУ. В-третьих, для команд записи в память данных можно применить небольшой буфер записи: процессор завершает команду после загрузки слова в буфер, а фактическая сквозная запись в ОЗУ выполняется параллельно при освобождении шины данных.

Дополнительный выигрыш даёт объединение обновления SP с обменом данными в командах PUSH и POP. Если в блоке стека предусмотреть режим преддекремента и постинкремента, то изменение указателя вершины будет происходить в том же цикле, что и чтение или запись слова. Для условных переходов главным способом сокращения времени остаётся улучшение качества предсказания: чем реже возникает ошибочный прогноз, тем меньше потери на очистку неправильной последовательности выборки.

4.2 Конвейерное выполнение фаз последовательностей команд

Наиболее естественным направлением развития архитектуры является введение конвейера выполнения команд. Для данной микро-ЭВМ рационально использовать четырёхстадийную схему с буфером выборки: F - выборка двух слов очередной команды в регистры IR0/IR1; D - декодирование и чтение операндов; E - выполнение операции, формирование адреса и обращение к кэшу или стеку; W - запись результата и обновление флагов. После заполнения такого конвейера несколько соседних команд могут находиться на разных стадиях одновременно, что заметно повышает среднюю производительность.

Гарвардская архитектура хорошо подходит для конвейеризации, поскольку выборка команд из ПЗУ не конфликтует с обычными обращениями к данным. Это означает, что уже на стадии F можно продолжать чтение следующих слов программы, пока текущая команда на стадии E работает с кэшем или со стеком. Однако полностью бесконфликтным конвейер не будет: остаются структурные, информационные и управляющие зависимости.

Таблица 19 - Возможные конфликты конвейера и способы их разрешения

1. Тип конфликта: Структурный; Причина: Одна шина данных для CPU и КПДП; Проявление в варианте 4: Процессор и DMA одновременно хотят обратиться к ОЗУ; Способ разрешения: Арбитраж шины и временная остановка стадии E для процессора

2. Тип конфликта: RAW-зависимость; Причина: Следующая команда читает регистр, который ещё не записан; Проявление в варианте 4: После MOV adr, reg или POP reg результат появляется только к стадии W; Способ разрешения: Прямая передача результата W->E или однократная задержка конвейера

3. Тип конфликта: Управляющий; Причина: Неизвестен фактический исход условного перехода; Проявление в варианте 4: Для JZ целевой IP подтверждается только после вычисления флага Z; Способ разрешения: Использование предсказателя A4 и очистка конвейера при ошибке

4. Тип конфликта: Промах кэша; Причина: Требуется дополнительное чтение строки из ОЗУ; Проявление в варианте 4: Команды MOV/OR/NOR задерживают стадию E на несколько тактов; Способ разрешения: Локальная остановка конвейера до прихода слова из ОЗУ

Даже при наличии перечисленных конфликтов конвейер остаётся полезным. В идеальном случае после заполнения конвейера можно получать завершение одной команды за такт. В реальной системе средний выигрыш будет меньше из-за промахов кэша и условных переходов, однако даже частичное перекрытие фаз позволяет уменьшить среднее время выполнения программы примерно в полтора-два раза по сравнению с полностью последовательной реализацией. Наибольший эффект ожидается на последовательностях из регистровых и стековых команд, где зависимость от внешней памяти минимальна.

Важно, что конвейеризация должна вводиться не вместо существующей модели, а поверх уже отлаженной архитектуры. Сначала подтверждается корректность однокомандного режима, затем выделяются границы стадий, вводятся регистры конвейера и только после этого анализируются конфликты. Такой порядок позволяет не потерять управляемость проекта и заметно упрощает отладку временных диаграмм.

4.3 Реализация микропрограммного варианта устройства управления

В базовом проекте устройство управления рассматривается как жёстко заданный автомат. Для небольшого набора команд это решение эффективно по быстродействию, но по мере роста системы команд и числа специальных режимов оно становится менее удобным. Любое добавление новой команды требует переработки логики автомата, а анализ управляющих последовательностей усложняется. Альтернативой является микропрограммный вариант УУ, в котором последовательность микродействий хранится в отдельной памяти управления.

В микропрограммном УУ каждая машинная команда при декодировании выбирает начальный адрес микропрограммы. Далее микросеквенсор последовательно извлекает микрокоманды из ПЗУ управления, а их поля напрямую формируют управляющие сигналы для РОН, АЛУ, стека, кэша, памяти и указателя команд. Условные переходы внутри микропрограммы выполняются по состоянию флагов, признакам готовности памяти и сигналам арбитра. Такой подход позволяет явно описать последовательности для MOV, PUSH/POP, DMA-обмена и обновления предсказателя переходов.

Таблица 20 - Пример формата микрокоманды микропрограммного УУ

1. Поле: SRC_A, SRC_B; Разрядность: 2 x 4; Назначение: Выбор источников операндов для внутренних шин и АЛУ

2. Поле: ALU_OP; Разрядность: 3; Назначение: Код операции АЛУ: OR, NOR, SRA, INCS, PASS и др.

3. Поле: DST_SEL; Разрядность: 4; Назначение: Выбор регистра-приёмника или специального регистра назначения

4. Поле: REG_WE, FLAG_WE; Разрядность: 2 x 1; Назначение: Разрешение записи в РОН и регистр флагов

5. Поле: MEM_RD, MEM_WR, CACHE_CTL; Разрядность: 1 + 1 + 2; Назначение: Управление доступом к ОЗУ/кэшу и режимом обслуживания строки

6. Поле: STACK_CTL; Разрядность: 2; Назначение: Операции со стеком: нет действия, PUSH, POP, коррекция SP

7. Поле: IP_CTL, IR_WE; Разрядность: 2 + 1; Назначение: Инкремент IP, загрузка IP, разрешение загрузки IR

8. Поле: NEXT_CTL, NEXT_ADDR; Разрядность: 3 + 7; Назначение: Условие выбора следующей микрокоманды и её адрес

Для данного проекта объёма памяти управления порядка 64-128 микрокоманд достаточно с большим запасом. Например, команда MOV adr, reg может раскладываться на микродействия «выборка второго слова», «формирование адреса», «чтение через кэш», «запись в РОН», а команда JZ adr - на микродействия проверки флага, выдачи прогноза и окончательного подтверждения нового IP. Расширение набора команд в таком варианте сводится главным образом к добавлению новых микропрограмм, а не к радикальной переделке логической схемы автомата.

Недостатком микропрограммного УУ является уменьшение быстродействия по сравнению с жёсткой логикой, поскольку на каждый шаг требуется доступ к памяти управления. Поэтому для текущего компактного варианта 4 жёсткая логика остаётся более рациональной. Однако микропрограммная реализация полезна как направление дальнейшего развития: она облегчает модернизацию системы команд, делает управление более прозрачным и позволяет включать новые сервисные режимы без полной переработки аппаратуры.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе работы была разработана структура микро-ЭВМ на ПЛИС в соответствии с вариантом 4 технического задания. Для проектируемой системы зафиксированы Гарвардская архитектура, 16-разрядные шины адреса и данных, синхронные ПЗУ и ОЗУ, 12 регистров общего назначения, стек глубиной 7 ячеек, кэш-память данных, блок предсказания переходов, контроллер прямого доступа к памяти и централизованный параллельный арбитр шины.

Сформирована система команд, включающая обязательные операции обмена с памятью, переходов и работы со стеком, а также операции варианта INCS, OR, NOR и SRA. Для всех основных блоков описаны назначение, структура, сигналы и взаимодействие при выполнении программы. Дополнительно подготовлена тестовая программа для сквозного функционального моделирования, контрольные дампы памяти и перечень сигналов, подлежащих выводу на временные диаграммы.

Проведённый анализ показал, что дальнейшее улучшение микро-ЭВМ связано прежде всего с уменьшением задержек памяти, с конвейеризацией выполнения команд и с возможным переходом к микропрограммному устройству управления. Следовательно, разработанная архитектура может рассматриваться как функционально завершённая базовая модель, пригодная как для моделирования, так и для дальнейшего усложнения при последующих этапах проектирования.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Содержание и варианты заданий курсового проекта по дисциплине «Структурная и функциональная организация ЭВМ». - Учебно-методический материал кафедры ЭВМ, 2011.

2. 1.BO6.DOC - методические материалы по организации базовых операций и функциональных узлов микро-ЭВМ.

3. 2.ALU6.DOC - методические материалы по построению арифметико-логического устройства.

4. 3.CUU6.DOC - методические материалы по построению централизованного устройства управления.

5. 4.MPUU6.DOC - методические материалы по микропрограммному устройству управления.

6. 5.ADDRESS.DOC - методические материалы по режимам адресации и организации обращения к памяти.

7. Таненбаум Э. Архитектура компьютера. - СПб.: Питер.

8. Хеннесси Дж., Паттерсон Д. Архитектура компьютера и проектирование компьютерных систем. - СПб.: Питер.

9. Воронов Н. А. Образец пояснительной записки к курсовому проекту по разработке микро-ЭВМ на ПЛИС. - Учебный пример кафедры ЭВМ.

ПРИЛОЖЕНИЕ А. Листинг тестовой программы

В приложении приведён листинг программы в символьном, шестнадцатеричном и двоичном виде. Команда занимает два 16-разрядных слова: в первом слове размещаются код операции и номер регистра, во втором - адрес операнда или адрес перехода.

0000h  MOV 0020h, R1

Word0: 0110h = 0000 0001 0001 0000b; Word1: 0020h = 0000 0000 0010 0000b

0002h  SRA R1

Word0: 0510h = 0000 0101 0001 0000b; Word1: 0000h = 0000 0000 0000 0000b

0004h  INCS R1

Word0: 0610h = 0000 0110 0001 0000b; Word1: 0000h = 0000 0000 0000 0000b

0006h  PUSH R1

Word0: 0710h = 0000 0111 0001 0000b; Word1: 0000h = 0000 0000 0000 0000b

0008h  MOV 0021h, R2

Word0: 0120h = 0000 0001 0010 0000b; Word1: 0021h = 0000 0000 0010 0001b

000Ah  OR R2, 0022h

Word0: 0320h = 0000 0011 0010 0000b; Word1: 0022h = 0000 0000 0010 0010b

000Ch  NOR R2, 0023h

Word0: 0420h = 0000 0100 0010 0000b; Word1: 0023h = 0000 0000 0010 0011b

000Eh  POP R3

Word0: 0830h = 0000 1000 0011 0000b; Word1: 0000h = 0000 0000 0000 0000b

0010h  MOV R3, 0030h

Word0: 0230h = 0000 0010 0011 0000b; Word1: 0030h = 0000 0000 0011 0000b

0012h  MOV 0025h, R4

Word0: 0140h = 0000 0001 0100 0000b; Word1: 0025h = 0000 0000 0010 0101b

0014h  NOR R4, 0025h

Word0: 0440h = 0000 0100 0100 0000b; Word1: 0025h = 0000 0000 0010 0101b

0016h  JZ 001Ah

Word0: 0A00h = 0000 1010 0000 0000b; Word1: 001Ah = 0000 0000 0001 1010b

0018h  MOV 0024h, R5

Word0: 0150h = 0000 0001 0101 0000b; Word1: 0024h = 0000 0000 0010 0100b

001Ah  JMP 001Eh

Word0: 0900h = 0000 1001 0000 0000b; Word1: 001Eh = 0000 0000 0001 1110b

001Ch  MOV 0024h, R6

Word0: 0160h = 0000 0001 0110 0000b; Word1: 0024h = 0000 0000 0010 0100b

001Eh  MOV 000Ah, R7

Word0: 0170h = 0000 0001 0111 0000b; Word1: 000Ah = 0000 0000 0000 1010b

0020h  HLT

Word0: 0000h = 0000 0000 0000 0000b; Word1: 0000h = 0000 0000 0000 0000b

ПРИЛОЖЕНИЕ Б. Контрольные дампы памяти

Дампы используются для проверки функционального моделирования полной системы. ПЗУ должно содержать программу из приложения А. Для ОЗУ контролируются ячейки, которые читаются процессором, изменяются КПДП или записываются командой MOV R3, 0030h.

000Ah - до запуска 0000h; после HLT 1111h; Первое слово, переданное КПДП.

000Bh - до запуска 0000h; после HLT 2222h; Второе слово, переданное КПДП.

000Ch - до запуска 0000h; после HLT 3333h; Третье слово, переданное КПДП.

0020h - до запуска 8001h; после HLT 8001h; Исходное отрицательное число для SRA.

0021h - до запуска 00F0h; после HLT 00F0h; Первый логический операнд.

0022h - до запуска 0F0Fh; после HLT 0F0Fh; Второй операнд для OR.

0023h - до запуска 0000h; после HLT 0000h; Операнд для NOR.

0024h - до запуска 1234h; после HLT 1234h; Контрольное значение пропущенных команд.

0025h - до запуска FFFFh; после HLT FFFFh; Операнд для получения нулевого результата.

0030h - до запуска 0000h; после HLT C001h; Результат, записанный командой MOV R3, 0030h.

Для кэш-памяти в отчёт добавляется скриншот после моделирования: должны быть видны признаки hit/miss, действительные строки для адресов рабочих операндов и отсутствие dirty-бита, так как принята политика сквозной записи. Полные MIF-файлы подготовлены в каталоге memory проекта.

ПРИЛОЖЕНИЕ В. Состав графической части

Графическая часть проекта содержит четыре редактируемых листа формата drawio. Перед печатью их необходимо экспортировать в PDF или PNG, добавить рамку и основной штамп, если это требуется методическими указаниями кафедры.

А1: A1_general_structure.drawio - Общая структурная схема микро-ЭВМ.

А2: A2_control_unit.drawio - Устройство управления, дешифратор и фазовый автомат.

А3: A3_datapath_alu_stack.drawio - РОН, АЛУ, регистр флагов, стек и тракт записи результата.

А4: A4_memory_dma_arbiter.drawio - Память, кэш, КПДП, арбитр и предсказатель переходов A4.

В раздел функционального моделирования дополнительно вставляются реальные временные диаграммы АЛУ, стека, КПДП с арбитром и полной модели tb_system_variant4, снятые после запуска проекта в Quartus/ModelSim.