Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования

Белорусский государственный университет

информатики и радиоэлектроники

Факультет компьютерных систем и сетей

Кафедра электронных вычислительных машин

Дисциплина: Структурная и функциональная организация вычислительных машин

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ

на тему

«Стековое запоминающее устройство»

| Выполнил студент гр. 250541 | Власов Р.Е. |
| --- | --- |
| Проверил | __________________ |

Минск 2026

# СОДЕРЖАНИЕ

| 1 Цель работы........................................................................ | 3 |
| --- | --- |
| 2 Исходные данные к работе.................................................... | 4 |
| 3 Теоретические сведения....................................................... | 5 |
| 4 Выполнение работы.............................................................. | 6 |
| 5 Вывод.................................................................................... | 10 |

# 1 Цель работы

Целью лабораторной работы является разработка, описание, функциональная проверка и синтез устройства «Стековое запоминающее устройство» для индивидуального варианта микро-ЭВМ. Работа выполняется так, чтобы разработанный узел мог быть использован как самостоятельный проект Quartus и как часть последующей общей структуры процессора.

В ходе выполнения необходимо определить назначение входных и выходных сигналов, разработать алгоритм функционирования устройства, описать его на языке VHDL, подготовить проект Quartus II 9.1, выполнить моделирование и подтвердить правильность работы контрольными наборами.

| Этап | Содержание работы |
| --- | --- |
| 1 | Изучить индивидуальный вариант и выделить параметры устройства. |
| 2 | Разработать структурную схему, определить входные и выходные сигналы. |
| 3 | Описать функциональные блоки на языке VHDL и собрать верхний уровень проекта. |
| 4 | Подготовить проект Quartus II 9.1 и проверить корректность синтеза. |
| 5 | Разработать testbench, выполнить моделирование и сравнить результат с ожидаемым. |

# 2 Исходные данные к работе

Лабораторная работа выполняется в среде Quartus II 9.1. Описание устройства выполнено на синтезируемом подмножестве VHDL с использованием библиотеки IEEE std_logic_1164 и, где это требуется, numeric_std. Разрядность основных трактов данных принята равной 16 бит, что соответствует принятому варианту курсового проекта.

Для удобства просмотра схемы в RTL Viewer верхним уровнем проекта является модуль lab6_stack_rtl_view_top. Он представляет собой тонкую обертку над рабочим структурным модулем: алгоритм устройства не изменяется, но внешние пины имеют развернутые имена, по которым понятно назначение команды, операндов, флагов, линий памяти и диагностических сигналов.

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Объем стека | 7 слов |
| Разрядность слова | 16 бит |
| Организация | LIFO |
| Направление роста | Вниз, от старших адресов к младшим |
| Начальное значение SP | 7, стек пуст |
| Дополнительный режим | Занесение результата АЛУ в стек |

# 3 Теоретические сведения

Стековое запоминающее устройство предназначено для временного хранения данных по принципу LIFO: последним записанное слово считывается первым. Такая организация используется для сохранения промежуточных результатов, адресов возврата, параметров процедур и данных, которые должны быть восстановлены в обратном порядке.

В индивидуальном варианте стек содержит семь 16-разрядных слов. Направление роста выбрано вниз. Это означает, что при записи нового слова указатель стека уменьшается, а при чтении увеличивается. При пустом стеке SP равен 7, при полном стеке SP равен 0.

Команда PUSH сначала проверяет наличие свободной ячейки, затем записывает слово в ячейку с номером SP-1 и уменьшает SP. Команда POP проверяет, что стек не пуст, считывает mem[SP] и увеличивает SP. Такой порядок обеспечивает корректное поведение при глубине, отличной от степени двойки.

Для защиты от некорректных обращений используются диагностические флаги overflow и underflow. Overflow формируется при попытке PUSH в полный стек, underflow - при попытке POP из пустого стека. Состояния empty и full выводятся отдельно, чтобы блок управления мог запрещать недопустимые операции.

| Понятие | Назначение в разрабатываемом устройстве |
| --- | --- |
| LIFO | Правило доступа, при котором последним занесенное значение извлекается первым. |
| SP | Указатель вершины стека. В данной реализации хранит индекс текущей вершины или 7 для пустого стека. |
| PUSH | Запись слова в стек с уменьшением SP. |
| POP | Чтение вершины стека с увеличением SP. |
| Overflow/underflow | Диагностические признаки записи в полный стек и чтения из пустого стека. |

# 4 Выполнение работы

4.1 Структура разрабатываемого устройства

Структура проекта выбрана модульной: каждый функциональный узел вынесен в отдельную VHDL-entity, а верхний модуль соединяет эти узлы сигналами данных и управления. Такой способ удобен для проверки, так как отдельные блоки можно анализировать в RTL Viewer и независимо покрывать моделированием.

Рисунок 4.1 - Структура устройства «Стековое запоминающее устройство»

4.2 Входные и выходные сигналы

В таблице приведены основные точки наблюдения верхнего уровня. Эти же имена отображаются на схеме RTL Viewer после компиляции проекта и используются при ручном снятии временных диаграмм.

| Сигнал | Направление | Разрядность | Назначение |
| --- | --- | --- | --- |
| clock_i | in | 1 | Тактовый сигнал синхронной части стека. |
| reset_i | in | 1 | Сброс: очищает память, устанавливает SP=7 и empty=1. |
| stack_command_idle_push_pop_i | in | 2 | Код операции: 00 - idle, 01 - PUSH, 10 - POP, 11 - PUSH_ALU. |
| data_from_register_file_i | in | 16 | Данные из регистра общего назначения для обычного PUSH. |
| alu_result_for_push_i | in | 16 | Результат АЛУ, который может быть занесен в стек режимом PUSH_ALU. |
| data_popped_to_register_file_o | out | 16 | Слово, считанное с вершины стека при POP. |
| stack_pointer_current_value_o | out | 3 | Текущее значение SP от 0 до 7. |
| status_stack_empty_o | out | 1 | Признак пустого стека. |
| status_stack_full_o | out | 1 | Признак полного стека. |
| error_push_to_full_stack_o | out | 1 | Импульс ошибки PUSH при полном стеке. |
| error_pop_from_empty_stack_o | out | 1 | Импульс ошибки POP при пустом стеке. |
| ctrl_push_enable_o | out | 1 | Диагностический сигнал внутреннего разрешения записи. |
| ctrl_pop_enable_o | out | 1 | Диагностический сигнал внутреннего разрешения чтения. |

4.3 Алгоритм работы

Алгоритм работы устройства задает последовательность преобразования входных сигналов в выходные и определяет условия перехода между режимами. Для синхронных блоков изменение регистров выполняется по фронту тактового сигнала, для комбинационных блоков результат формируется после изменения входов.

| Шаг | Действие | Результат |
| --- | --- | --- |
| 1 | После reset регистровый массив очищается, SP получает значение 7. | Стек пуст, empty=1, full=0. |
| 2 | stack_control дешифрирует команду PUSH_REG, POP_REG или PUSH_ALU. | Формируются внутренние сигналы push, pop и выбор источника данных. |
| 3 | При PUSH и SP>0 входное слово записывается в mem[SP-1]. | SP уменьшается на единицу, новое слово становится вершиной. |
| 4 | При POP и SP<7 считывается mem[SP]. | Считанное слово поступает на выход, SP увеличивается. |
| 5 | При PUSH в полный стек или POP из пустого стека память и SP не изменяются. | Формируются overflow или underflow. |

4.4 Реализация на языке VHDL

Память стека описана массивом из семи 16-разрядных регистров. Поскольку глубина равна 7, указатель SP имеет 3 разряда и принимает значения от 0 до 7. Значение 7 не является адресом ячейки памяти, а служит служебным признаком пустого стека.

Блок stack_control является комбинационным дешифратором. Он исключает одновременную запись и чтение, так как для каждого кода команды активируется только один из сигналов push или pop. Для команды PUSH_ALU дополнительно выбирается вход alu_data_i вместо reg_data_i.

Флаги overflow и underflow являются импульсными: они устанавливаются только в том такте, где произошла запрещенная операция. Это удобно для блока управления, так как ошибка может быть зафиксирована или обработана отдельной логикой.

| Файл | Назначение |
| --- | --- |
| lab_variant_pkg.vhd | Общие константы: глубина стека, разрядность слова, коды команд. |
| stack_control.vhd | Дешифратор команд стека и выбор источника данных. |
| stack7x16.vhd | Синхронный регистровый массив стека, SP и флаги состояния. |
| lab6_stack_top.vhd | Структурный верхний уровень стека. |
| lab6_stack_rtl_view_top.vhd | Верхний уровень с развернутыми именами пинов для RTL Viewer. |
| tb_lab6_stack.vhd | Тестовая модель PUSH, POP, PUSH_ALU, overflow и underflow. |

Файл проекта Quartus: lab6_stack/quartus/lab6_stack.qpf. Верхний уровень проекта: lab6_stack_rtl_view_top. После открытия проекта необходимо выполнить Processing -> Start Compilation, затем открыть Tools -> Netlist Viewers -> RTL Viewer для просмотра схемы.

4.5 Функциональное моделирование

Функциональная проверка выполнена testbench-моделью. В testbench подаются контрольные наборы, соответствующие рабочим и граничным режимам устройства. Проверка результата выполняется операторами assert, поэтому ошибка в данных, флагах или протоколе приводит к останову моделирования.

| Проверка | Условие | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- |
| Reset | rst_i=1 | SP=7, empty=1, full=0 |
| PUSH | Запись 1111h и 2222h | SP изменяется 7 -> 6 -> 5 |
| POP | Чтение после двух PUSH | На выходе 2222h, SP увеличивается до 6 |
| PUSH_ALU | alu_data_i=C001h, cmd=11 | В стек заносится C001h |
| Overflow | PUSH при SP=0 | SP не меняется, overflow=1 |
| Underflow | POP при SP=7 | SP не меняется, underflow=1 |

Рисунок 4.2 - Контрольная временная диаграмма для ЛР6

4.6 Результаты синтеза

Компиляция проекта выполняется в Quartus II 9.1. VHDL-описание не использует вручную размещенные вентильные примитивы, поэтому схема синтезируется средствами Quartus на выбранную элементную базу. Основные показатели компиляции приведены в таблице.

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Combinational ALUTs | 70 |
| Dedicated registers | 136 |
| Pins | 61 |
| Block memory bits | 0 |
| Результат компиляции | Full compilation: 0 errors |

# 5 Вывод

В ходе лабораторной работы разработано стековое запоминающее устройство глубиной 7 слов по 16 бит. Реализованы операции PUSH, POP и дополнительный режим занесения результата АЛУ, что соответствует индивидуальному варианту и последующей интеграции с процессорным трактом.

Моделирование подтвердило правило LIFO, корректное изменение SP при росте стека вниз, а также защиту от переполнения и чтения из пустого стека. Проект синтезируется в Quartus без ошибок и содержит верхний уровень с понятными пинами для просмотра в RTL Viewer.