Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования

Белорусский государственный университет

информатики и радиоэлектроники

Факультет компьютерных систем и сетей

Кафедра электронных вычислительных машин

Дисциплина: Структурная и функциональная организация вычислительных машин

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ

на тему

«Организация кэш-памяти»

| Выполнил студент гр. 250541 | Власов Р.Е. |
| --- | --- |
| Проверил | __________________ |

Минск 2026

# СОДЕРЖАНИЕ

| 1 Цель работы........................................................................ | 3 |
| --- | --- |
| 2 Исходные данные к работе.................................................... | 4 |
| 3 Теоретические сведения....................................................... | 5 |
| 4 Выполнение работы.............................................................. | 6 |
| 5 Вывод.................................................................................... | 10 |

# 1 Цель работы

Целью лабораторной работы является разработка, описание, функциональная проверка и синтез устройства «Организация кэш-памяти» для индивидуального варианта микро-ЭВМ. Работа выполняется так, чтобы разработанный узел мог быть использован как самостоятельный проект Quartus и как часть последующей общей структуры процессора.

В ходе выполнения необходимо определить назначение входных и выходных сигналов, разработать алгоритм функционирования устройства, описать его на языке VHDL, подготовить проект Quartus II 9.1, выполнить моделирование и подтвердить правильность работы контрольными наборами.

| Этап | Содержание работы |
| --- | --- |
| 1 | Изучить индивидуальный вариант и выделить параметры устройства. |
| 2 | Разработать структурную схему, определить входные и выходные сигналы. |
| 3 | Описать функциональные блоки на языке VHDL и собрать верхний уровень проекта. |
| 4 | Подготовить проект Quartus II 9.1 и проверить корректность синтеза. |
| 5 | Разработать testbench, выполнить моделирование и сравнить результат с ожидаемым. |

# 2 Исходные данные к работе

Лабораторная работа выполняется в среде Quartus II 9.1. Описание устройства выполнено на синтезируемом подмножестве VHDL с использованием библиотеки IEEE std_logic_1164 и, где это требуется, numeric_std. Разрядность основных трактов данных принята равной 16 бит, что соответствует принятому варианту курсового проекта.

Для удобства просмотра схемы в RTL Viewer верхним уровнем проекта является модуль lab8_cache_rtl_view_top. Он представляет собой тонкую обертку над рабочим структурным модулем: алгоритм устройства не изменяется, но внешние пины имеют развернутые имена, по которым понятно назначение команды, операндов, флагов, линий памяти и диагностических сигналов.

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Тип отображения | k-мерное частично-ассоциативное |
| Количество путей k | 4 строки в наборе |
| Количество наборов | 16 |
| Размер строки | 1 слово, 16 бит |
| Разбиение адреса | TAG=A15..A4, SET=A3..A0 |
| Алгоритм замещения | По наибольшей давности хранения |
| Политика записи | Write-through с обновлением строки кэша при попадании |

# 3 Теоретические сведения

Кэш-память используется для ускорения обращений процессора к основной памяти. В кэше хранятся копии недавно использованных слов, поэтому при повторном обращении процессор может получить данные без полного цикла доступа к ОЗУ.

В k-мерном частично-ассоциативном кэше адрес выбирает набор, а внутри набора параллельно проверяются несколько строк. В данном варианте k равно 4, то есть каждый набор содержит четыре возможных места хранения слова. Всего используется 16 наборов.

Адрес делится на поле TAG и поле SET. Младшие четыре бита A3..A0 выбирают один из 16 наборов. Старшие двенадцать бит A15..A4 хранятся как тег строки. Попадание возникает, если в выбранном наборе существует valid-строка с совпадающим тегом.

Для замещения используется давность хранения. Каждая valid-строка имеет двухразрядный счетчик возраста. При загрузке новой строки ее возраст сбрасывается в ноль, а возраст остальных valid-строк выбранного набора увеличивается с насыщением до трех. Если свободной строки нет, вытесняется строка с максимальным возрастом.

Политика записи выбрана write-through. Это означает, что каждое записываемое слово отправляется в основную память. Если запись попала в уже существующую строку кэша, строка обновляется; при промахе запись также может загрузить новую строку, чтобы последующее чтение этого адреса было попаданием.

| Понятие | Назначение в разрабатываемом устройстве |
| --- | --- |
| TAG | Старшая часть адреса, по которой проверяется принадлежность строки нужному адресу. |
| SET | Младшие четыре бита адреса, выбирающие один из 16 наборов. |
| Valid | Признак того, что строка содержит корректные данные. |
| Hit | Совпадение тега при valid=1 в выбранном наборе. |
| Miss | Отсутствие подходящей строки, требующее обращения к основной памяти. |
| Age | Двухразрядный счетчик давности хранения строки для выбора жертвы. |
| Write-through | Политика записи, при которой данные сразу передаются в основную память. |

# 4 Выполнение работы

4.1 Структура разрабатываемого устройства

Структура проекта выбрана модульной: каждый функциональный узел вынесен в отдельную VHDL-entity, а верхний модуль соединяет эти узлы сигналами данных и управления. Такой способ удобен для проверки, так как отдельные блоки можно анализировать в RTL Viewer и независимо покрывать моделированием.

Рисунок 4.1 - Структура устройства «Организация кэш-памяти»

4.2 Входные и выходные сигналы

В таблице приведены основные точки наблюдения верхнего уровня. Эти же имена отображаются на схеме RTL Viewer после компиляции проекта и используются при ручном снятии временных диаграмм.

| Сигнал | Направление | Разрядность | Назначение |
| --- | --- | --- | --- |
| clock_i | in | 1 | Тактовый сигнал контроллера кэша и модели памяти. |
| reset_i | in | 1 | Сброс valid-битов, тегов, данных, счетчиков возраста и автомата. |
| cpu_cache_request_i | in | 1 | Запрос процессора на чтение или запись. |
| cpu_write_enable_i | in | 1 | Тип операции: 0 - чтение, 1 - запись. |
| cpu_address_tag_set_i | in | 16 | Адрес процессора; A15..A4 - тег, A3..A0 - номер набора. |
| cpu_write_data_to_cache_i | in | 16 | Данные процессора для операции записи. |
| cpu_read_data_from_cache_o | out | 16 | Данные, возвращаемые процессору при чтении. |
| cpu_cache_response_ready_o | out | 1 | Признак готовности ответа кэша. |
| cache_hit_signal_o | out | 1 | Импульс попадания. |
| cache_miss_signal_o | out | 1 | Импульс промаха. |
| memory_request_from_cache_debug_o | out | 1 | Диагностический запрос к основной памяти. |
| memory_write_enable_debug_o | out | 1 | Диагностический признак записи в основную память. |
| memory_address_debug_o | out | 16 | Адрес, передаваемый из кэша в основную память. |
| memory_data_debug_o | out | 16 | Данные на интерфейсе основной памяти. |

4.3 Алгоритм работы

Алгоритм работы устройства задает последовательность преобразования входных сигналов в выходные и определяет условия перехода между режимами. Для синхронных блоков изменение регистров выполняется по фронту тактового сигнала, для комбинационных блоков результат формируется после изменения входов.

| Шаг | Действие | Результат |
| --- | --- | --- |
| 1 | В состоянии IDLE при cpu_req_i=1 адрес разделяется на set и tag. | Выбирается набор и запускается параллельная проверка четырех путей. |
| 2 | Для каждого way проверяется valid_r(set,way)=1 и tag_r(set,way)=tag. | При совпадении фиксируется hit_way. |
| 3 | Если чтение попало в кэш, данные сразу выдаются процессору. | cpu_ready=1, hit=1, обращение к RAM не требуется. |
| 4 | Если чтение дало промах, выбирается свободная строка или строка с максимальным возрастом. | Формируется запрос чтения RAM, автомат переходит к WAIT_READ_GRANT. |
| 5 | После получения данных из RAM строка кэша заполняется. | Записываются data, tag, valid, возраст новой строки сбрасывается. |
| 6 | При записи данные всегда передаются в RAM. | Реализуется write-through; при hit обновляется также строка кэша. |
| 7 | После загрузки или записи новой строки обновляются счетчики возраста. | Новая строка получает age=0, остальные valid-строки набора стареют до максимума 3. |

4.4 Реализация на языке VHDL

В кэше используются четыре двумерных массива: data_r хранит слова данных, tag_r хранит теги, valid_r показывает корректность строки, age_r хранит давность. Индексация массивов выполняется по номеру набора и номеру пути.

Контроллер реализован конечным автоматом с состояниями IDLE, WAIT_READ_GRANT, WAIT_READ_DATA и WAIT_WRITE_GRANT. В состоянии IDLE выполняется проверка попадания и выбор жертвы. При промахе чтения автомат запрашивает основную память и ожидает данные. При записи автомат формирует write-through-запрос.

Модель основной памяти main_memory_sync возвращает grant синхронно с запросом и хранит 256 слов. Начальное содержимое выбрано детерминированным, поэтому ожидаемые значения на временной диаграмме легко проверить: адрес 0010h возвращает 1110h, 0020h возвращает 1220h и так далее.

| Файл | Назначение |
| --- | --- |
| lab_variant_pkg.vhd | Общие параметры: 16 наборов, 4 пути, разрядность адреса и данных. |
| cache4way_age.vhd | Контроллер кэша, массивы data/tag/valid/age, автомат обращения к RAM. |
| main_memory_sync.vhd | Синхронная модель основной памяти для проверки hit/miss/write-through. |
| lab8_cache_top.vhd | Структурное соединение кэша и основной памяти. |
| lab8_cache_rtl_view_top.vhd | Верхний уровень с понятными именами пинов для RTL Viewer. |
| tb_lab8_cache.vhd | Тестовая модель чтения, записи, попадания, промаха и замещения. |

Файл проекта Quartus: lab8_cache/quartus/lab8_cache.qpf. Верхний уровень проекта: lab8_cache_rtl_view_top. После открытия проекта необходимо выполнить Processing -> Start Compilation, затем открыть Tools -> Netlist Viewers -> RTL Viewer для просмотра схемы.

4.5 Функциональное моделирование

Функциональная проверка выполнена testbench-моделью. В testbench подаются контрольные наборы, соответствующие рабочим и граничным режимам устройства. Проверка результата выполняется операторами assert, поэтому ошибка в данных, флагах или протоколе приводит к останову моделирования.

| Проверка | Условие | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- |
| Read miss | Первое чтение R[0010h] | Промах, загрузка 1110h из RAM |
| Read hit | Повторное чтение R[0010h] | Попадание, данные возвращаются из кэша |
| Write-through | Запись W[0010h]=ABCDh | RAM обновлена, строка кэша при hit обновлена |
| Read after write | Чтение R[0010h] после записи | Попадание, возвращается ABCDh |
| Заполнение набора | R[0020h], R[0030h], R[0040h], R[0050h] | Один набор заполняется четырьмя путями |
| Replacement | Повтор R[0010h] после вытеснения | Промах, затем возврат ABCDh из RAM |

Рисунок 4.2 - Контрольная временная диаграмма для ЛР8

4.6 Результаты синтеза

Компиляция проекта выполняется в Quartus II 9.1. VHDL-описание не использует вручную размещенные вентильные примитивы, поэтому схема синтезируется средствами Quartus на выбранную элементную базу. Основные показатели компиляции приведены в таблице.

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Combinational ALUTs | 1351 |
| Dedicated registers | 2120 |
| Pins | 89 |
| Block memory bits | 4096 |
| Результат компиляции | Full compilation: 0 errors |

# 5 Вывод

В ходе лабораторной работы разработана 4-way set associative кэш-память с 16 наборами, разбиением адреса на TAG и SET, valid-битами, тегами, данными и счетчиками давности хранения.

Моделирование подтвердило чтение при попадании, обработку промаха с загрузкой из основной памяти, сквозную запись write-through и замещение строки по наибольшей давности хранения. Проект успешно синтезируется в Quartus и может использоваться как подсистема памяти в составе микро-ЭВМ.