Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования

Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники

Кафедра электронных вычислительных машин

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Листинг программы и дампы памяти

Студент: Власов

Руководитель: ____________________

Минск 2026

# Б.1 Листинг контрольной программы

| Адрес | Слово 0 | Слово 1 | Команда | Назначение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0000h | 0110h | 0020h | MOV 0020h, R1 | загрузка отрицательного числа для проверки SRA |
| 0002h | 0510h | 0000h | SRA R1 | арифметический сдвиг вправо, ожидается C000h и C=1 |
| 0004h | 0610h | 0000h | INCS R1 | инкремент на значение флага S, ожидается C001h |
| 0006h | 0710h | 0000h | PUSH R1 | помещение C001h в стек |
| 0008h | 0120h | 0021h | MOV 0021h, R2 | загрузка первого логического операнда |
| 000Ah | 0320h | 0022h | OR R2, 0022h | формирование 0FFFh |
| 000Ch | 0420h | 0023h | NOR R2, 0023h | формирование F000h |
| 000Eh | 0830h | 0000h | POP R3 | извлечение C001h из стека |
| 0010h | 0230h | 0030h | MOV R3, 0030h | запись результата в ОЗУ |
| 0012h | 0140h | 0025h | MOV 0025h, R4 | загрузка FFFFh для получения нуля |
| 0014h | 0440h | 0025h | NOR R4, 0025h | получение 0000h и установка Z=1 |
| 0016h | 0A00h | 001Ah | JZ 001Ah | условный переход должен выполниться |
| 0018h | 0150h | 0024h | MOV 0024h, R5 | команда должна быть пропущена |
| 001Ah | 0900h | 001Eh | JMP 001Eh | безусловный переход к чтению результата DMA |
| 001Ch | 0160h | 0024h | MOV 0024h, R6 | команда должна быть пропущена |
| 001Eh | 0170h | 000Ah | MOV 000Ah, R7 | чтение первого слова, записанного КПДП |
| 0020h | 0000h | 0000h | HLT | останов полной модели |

# Б.2 Контрольные дампы ОЗУ

| Адрес | До запуска | После HLT | Пояснение |
| --- | --- | --- | --- |
| 000Ah | 0000h | 1111h | первое слово, переданное КПДП |
| 000Bh | 0000h | 2222h | второе слово, переданное КПДП |
| 000Ch | 0000h | 3333h | третье слово, переданное КПДП |
| 0020h | 8001h | 8001h | исходное отрицательное число для SRA |
| 0021h | 00F0h | 00F0h | первый логический операнд |
| 0022h | 0F0Fh | 0F0Fh | второй операнд для OR |
| 0023h | 0000h | 0000h | операнд для NOR |
| 0024h | 1234h | 1234h | контрольное значение пропущенных команд |
| 0025h | FFFFh | FFFFh | операнд для получения нулевого результата |
| 0030h | 0000h | C001h | результат, записанный командой MOV R3, 0030h |

# Б.3 MIF-файлы

## rom_program.mif

WIDTH=16;
DEPTH=256;
ADDRESS_RADIX=HEX;
DATA_RADIX=HEX;

CONTENT BEGIN
  [00..FF] : 0000;
  00 : 0110; -- MOV 0020h, R1
  01 : 0020;
  02 : 0510; -- SRA R1
  03 : 0000;
  04 : 0610; -- INCS R1
  05 : 0000;
  06 : 0710; -- PUSH R1
  07 : 0000;
  08 : 0120; -- MOV 0021h, R2
  09 : 0021;
  0A : 0320; -- OR R2, 0022h
  0B : 0022;
  0C : 0420; -- NOR R2, 0023h
  0D : 0023;
  0E : 0830; -- POP R3
  0F : 0000;
  10 : 0230; -- MOV R3, 0030h
  11 : 0030;
  12 : 0140; -- MOV 0025h, R4
  13 : 0025;
  14 : 0440; -- NOR R4, 0025h
  15 : 0025;
  16 : 0A00; -- JZ 001Ah
  17 : 001A;
  18 : 0150; -- MOV 0024h, R5, skipped
  19 : 0024;
  1A : 0900; -- JMP 001Eh
  1B : 001E;
  1C : 0160; -- MOV 0024h, R6, skipped
  1D : 0024;
  1E : 0170; -- MOV 000Ah, R7
  1F : 000A;
  20 : 0000; -- HLT
  21 : 0000;
END;

## ram_initial.mif

WIDTH=16;
DEPTH=256;
ADDRESS_RADIX=HEX;
DATA_RADIX=HEX;

CONTENT BEGIN
  [00..FF] : 0000;
  0A : 0000; -- DMA target word 0
  0B : 0000; -- DMA target word 1
  0C : 0000; -- DMA target word 2
  20 : 8001; -- source for SRA
  21 : 00F0; -- source for OR/NOR chain
  22 : 0F0F; -- OR operand
  23 : 0000; -- NOR operand for R2
  24 : 1234; -- must be skipped by JZ/JMP
  25 : FFFF; -- operand for zero result
  30 : 0000; -- destination for MOV R3, 0030h
END;

## ram_expected_after_hlt.mif

WIDTH=16;
DEPTH=256;
ADDRESS_RADIX=HEX;
DATA_RADIX=HEX;

CONTENT BEGIN
  [00..FF] : 0000;
  0A : 1111; -- first word written by DMA/KPDP
  0B : 2222; -- second word written by DMA/KPDP
  0C : 3333; -- third word written by DMA/KPDP
  20 : 8001;
  21 : 00F0;
  22 : 0F0F;
  23 : 0000;
  24 : 1234; -- unchanged: skipped instructions must not use it
  25 : FFFF;
  30 : C001; -- result saved from R3
END;