Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования

Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники

Кафедра электронных вычислительных машин

ПРИЛОЖЕНИЕ Д

Инструкция по снятию временных диаграмм

Студент: Власов

Руководитель: ____________________

Минск 2026

# 1 Подготовка

Открой проект quartus/coursework.qpf в Quartus II 9.1 и убедись, что Processing -> Start Compilation завершается без ошибок.

Для ModelSim используй скрипт quartus/run_tb_system.do. В transcript должна появиться строка tb_system: TEST PASSED.

# 2 Диаграмма АЛУ

Запусти tb_alu_core. Добавь сигналы a, b, sflag, op, y, z, s, c, o. На диаграмме должны быть четыре участка: SRA для 8001h, INCS для C000h при S=1, OR для 00F0h и 0F0Fh, NOR для 0FFFh.

Проверь, что после SRA формируется C000h и C=1, после INCS получается C001h, после OR получается 0FFFh, после NOR получается F000h.

# 3 Диаграмма стека

Запусти tb_stack7x16. Добавь clk, rst, push, pop, din, dout, sp, empty, full. Сними участок, где выполняются две записи PUSH и последующее чтение POP.

Проверь рост вниз: после PUSH указатель SP уменьшается, после POP увеличивается. После возврата SP к 7 стек считается пустым.

# 4 Диаграмма КПДП и арбитра

Запусти tb_mem_dma или полный tb_system. Добавь start, dev_valid, dev_data, dma_req, dma_gnt, ram_we, ram_addr, ram_din, dma_done.

На участке записи должны быть адреса 000Ah, 000Bh, 000Ch и данные 1111h, 2222h, 3333h. При одновременном запросе приоритет получает КПДП.

# 5 Диаграмма полной системы

Запусти tb_system на 5 us. Добавь clk, rst, dma_start, dma_valid, dma_data, dbg_state, dbg_pc, dbg_ir0, dbg_ir1, dbg_r1, dbg_r2, dbg_r3, dbg_r4, dbg_r7, dbg_flags, dbg_sp, req_cpu, req_dma, gnt_cpu, gnt_dma, ram_we, ram_addr, bp_hist, bp_pred, halt, dma_done.

Сними общий участок до HLT и отдельное приближение вокруг DMA-записи. В конце должны быть R1=C001h, R2=F000h, R3=C001h, R4=0000h, R7=1111h, FLAGS=1000, SP=7, DMA_DONE=1, BP_HIST=01.