Приложение В
VHDL-листинги с пояснениями

Сокращенная версия для пояснительной записки и ссылок в тексте курсового проекта

В документ включены рабочие VHDL-файлы из coursework_project/src и краткое описание тестбенчей из coursework_project/tb. Архив _archive_unused_2026-05-02, повторяющиеся debug-порты, стандартные library/use и однотипные строки port map сокращены. Полный несокращенный текст всех найденных VHDL-файлов сохранен отдельно в all_vhdl_code.txt.

# 1. Как пользоваться приложением

Материал оформлен как техническое приложение: для каждого функционального блока указаны назначение, способ реализации и фрагмент VHDL-кода, на который можно ссылаться в пояснительной записке.

| Где ссылаться | Раздел приложения | Что подтверждает |
| --- | --- | --- |
| Общая структура микро-ЭВМ | 2 | Иерархия верхних модулей и соединение CPU, ROM, RAM, кэша, DMA, арбитра и предсказателя. |
| Система команд и форматы данных | 3 | Разрядность, типы данных, коды команд и операции АЛУ. |
| Устройство управления CPU | 4 | Автомат состояний, выбор микродействий и обработка переходов. |
| Исполнительный тракт | 5 | АЛУ, регистровый файл, регистр флагов и стек. |
| Память, кэш, DMA | 6-7 | Организация ПЗУ/ОЗУ, кэша 4-way, сквозной записи, арбитража и передачи DMA. |
| Функциональная проверка | 9 | Тестовые сценарии и проверяемые утверждения. |

# 2. Состав VHDL-проекта

Рабочая VHDL-реализация построена как структурная микро-ЭВМ с раздельными трактами команд и данных. Верхний уровень передает внешние сигналы в system_core, а system_core соединяет процессорное ядро, синхронное ПЗУ команд, кэш данных, синхронное ОЗУ, DMA/КПДП, арбитр общей шины и предсказатель переходов.

### Иерархия основных блоков

microcomputer_top / microcomputer_debug_top -> system_core -> cpu_core -> reg_file12x16_dbg -> alu_core -> flags_reg -> stack7x16 -> rom_sync + program_image_pkg -> cache_4way_age -> ram_sync + data_image_pkg -> bus_arbiter_2master -> dma_controller_3word -> branch_predictor

| Файл | Блок | Назначение |
| --- | --- | --- |
| microcomputer_pkg.vhd | Общий пакет | Разрядность, типы, коды операций, константы АЛУ и вспомогательная функция saturating increment. |
| microcomputer_top.vhd | Верхний уровень | Пользовательские входы/выходы без отладочных портов. |
| microcomputer_debug_top.vhd | Отладочный верхний уровень | Та же система, но с выводом PC, IR, регистров, флагов, кэша, RAM, DMA и предсказателя. |
| system_core.vhd | Системное ядро | Структурное соединение всех узлов и мультиплексирование доступа к RAM. |
| cpu_core.vhd | Процессорное ядро | Выборка двухсловной команды, декодирование, выполнение и управление памятью. |
| alu_core.vhd | АЛУ | Операции OR, NOR, SRA, INCS и формирование флагов. |
| reg_file12x16*.vhd | РОН 12 x 16 | Два асинхронных порта чтения, один синхронный порт записи, debug-выводы в версии *_dbg. |
| flags_reg.vhd | Регистр флагов | Хранит Z, S, C, O после операций АЛУ. |
| stack7x16.vhd | Стек | 7 слов по 16 бит, рост вниз, PUSH/POP. |
| rom_sync.vhd, ram_sync.vhd | Память | Синхронные ПЗУ команд и ОЗУ данных с начальными образами. |
| cache_4way_age.vhd | Кэш данных | 4-way set associative, 16 множеств, замещение по наибольшему возрасту, сквозная запись. |
| cache_4way_structural_doc.vhd | Структурная модель кэша | Документационная декомпозиция кэша на явные блоки для RTL-схем. |
| dma_controller_3word.vhd | DMA/КПДП | Запись трех слов внешнего устройства в RAM с базового адреса 000Ah. |
| bus_arbiter_2master.vhd | Арбитр | Централизованный параллельный арбитраж между CPU/кэшем и DMA. |
| branch_predictor.vhd | Предсказатель A4 | PHT + BTB + GHR, индекс PC(1:0) ¦¦ GHR(1:0). |

# 3. Общие типы, параметры и система команд

Пакет microcomputer_pkg задает единые параметры всей системы. Благодаря этому ширина слова, ширина адреса, глубина стека и параметры кэша используются во всех модулях одинаково.

### Основные константы и коды команд

Файл: src/microcomputer_pkg.vhd

constant DATA_W : positive := 16; constant ADDR_W : positive := 16; constant REG_COUNT : positive := 12; constant STACK_DEPTH : positive := 7; constant CACHE_SETS : positive := 16; constant CACHE_WAYS : positive := 4; subtype word_t is std_logic_vector(DATA_W-1 downto 0); subtype addr_t is std_logic_vector(ADDR_W-1 downto 0); subtype reg_idx_t is unsigned(3 downto 0); type ram256_t is array (0 to 255) of word_t; constant ALU_PASS_A : std_logic_vector(2 downto 0) := "000"; constant ALU_OR : std_logic_vector(2 downto 0) := "001"; constant ALU_NOR : std_logic_vector(2 downto 0) := "010"; constant ALU_SRA : std_logic_vector(2 downto 0) := "011"; constant ALU_INCS : std_logic_vector(2 downto 0) := "100"; constant OP_HLT : std_logic_vector(7 downto 0) := x"00"; constant OP_MOV_MR : std_logic_vector(7 downto 0) := x"01"; constant OP_MOV_RM : std_logic_vector(7 downto 0) := x"02"; constant OP_OR : std_logic_vector(7 downto 0) := x"03"; constant OP_NOR : std_logic_vector(7 downto 0) := x"04"; constant OP_SRA : std_logic_vector(7 downto 0) := x"05"; constant OP_INCS : std_logic_vector(7 downto 0) := x"06"; constant OP_PUSH : std_logic_vector(7 downto 0) := x"07"; constant OP_POP : std_logic_vector(7 downto 0) := x"08"; constant OP_JMP : std_logic_vector(7 downto 0) := x"09"; constant OP_JZ : std_logic_vector(7 downto 0) := x"0A";

Команда имеет фиксированный двухсловный формат: первое слово содержит код операции и номер регистра, второе слово - прямой адрес операнда или адрес перехода. PC в штатном ходе увеличивается на 2.

| Код | Команда | Действие |
| --- | --- | --- |
| 00h | HLT | Останов процессора. |
| 01h | MOV adr, reg | Чтение M[adr] в регистр Rn. |
| 02h | MOV reg, adr | Запись Rn в M[adr]. |
| 03h | OR reg, adr | Rn := Rn OR M[adr]. |
| 04h | NOR reg, adr | Rn := NOT(Rn OR M[adr]). |
| 05h | SRA reg | Арифметический сдвиг Rn вправо. |
| 06h | INCS reg | Rn := Rn + 1, если флаг S равен 1. |
| 07h | PUSH reg | Помещение Rn в стек. |
| 08h | POP reg | Извлечение слова из стека в Rn. |
| 09h | JMP adr | Безусловный переход. |
| 0Ah | JZ adr | Переход при Z = 1, с обновлением предсказателя. |

# 4. Верхние уровни и процессорное ядро

## 4.1 Верхний уровень и системное ядро

microcomputer_top содержит только пользовательские сигналы CLK, RESET, DMA_START, DMA_VALID, DMA_DATA, HALT и DMA_DONE. Отладочная версия microcomputer_debug_top выводит внутренние состояния наружу для временных диаграмм и проверки. Реальная связность узлов сосредоточена в system_core.

### Мультиплексирование доступа к RAM

Файл: src/system_core.vhd

signal bp_tgt_upd : addr_t; begin ram_en <= (cache_ram_req and cpu_grant) or (dma_we and dma_grant); ram_we <= dma_we when dma_grant = '1' else cache_ram_we; ram_addr <= dma_addr when dma_grant = '1' else cache_ram_addr; ram_wdata <= dma_wdata when dma_grant = '1' else cache_ram_wdata; dma_done_o <= dma_done; dbg_cache_hit_o <= cache_hit; dbg_cache_miss_o <= cache_miss; dbg_req_cpu_o <= cache_ram_req;

При запросе DMA арбитр отдает шину DMA, поэтому адрес, данные и признак записи RAM берутся от dma_controller_3word. Если DMA не активен, доступ к RAM выполняется от кэша процессорной части.

### Сокращенный перечень экземпляров system_core

Файл: src/system_core.vhd

U_CPU : entity work.cpu_core; U_ROM : entity work.rom_sync; U_CACHE : entity work.cache_4way_age; U_RAM : entity work.ram_sync; U_ARB : entity work.bus_arbiter_2master; U_DMA : entity work.dma_controller_3word; U_BP : entity work.branch_predictor;

## 4.2 Автомат управления CPU

cpu_core реализован как синхронный автомат состояний. Он последовательно выбирает два слова команды из ROM, декодирует opcode, затем переводит управление в один из блоков выполнения: чтение/запись через кэш, операция АЛУ, стековая операция или переход.

### Состояния автомата CPU

Файл: src/cpu_core.vhd

subtype state_code_t is std_logic_vector(4 downto 0); type state_t is ( S_RESET, S_FETCH0_REQ, S_FETCH0_WAIT, S_FETCH0_LATCH, S_FETCH1_REQ, S_FETCH1_WAIT, S_FETCH1_LATCH, S_DECODE, S_CACHE_READ, S_CACHE_WRITE, S_ALU_SETUP_REG, S_ALU_WRITE, S_RF_WRITE_MEM, S_STACK_PUSH, S_STACK_POP, S_RF_WRITE_POP, S_BRANCH_JMP, S_BRANCH_JZ, S_FINISH, S_HALT );

| Группа состояний | Смысл |
| --- | --- |
| S_FETCH0_*, S_FETCH1_* | Выборка первого и второго слова команды из синхронного ПЗУ. |
| S_DECODE | Выделение opcode и номера регистра из ir0_r. |
| S_CACHE_READ, S_CACHE_WRITE | Обмен данными с RAM через кэш. |
| S_ALU_SETUP_REG, S_ALU_WRITE | Подготовка операндов, запись результата АЛУ и флагов. |
| S_STACK_PUSH, S_STACK_POP, S_RF_WRITE_POP | Работа со стеком 7 x 16. |
| S_BRANCH_JMP, S_BRANCH_JZ | Изменение PC и обновление предсказателя для JZ. |
| S_FINISH, S_HALT | Переход к следующей команде или останов. |

### Декодирование команд

Файл: src/cpu_core.vhd

when S_DECODE => opcode_v := ir0_r(15 downto 8); cur_opcode_r <= opcode_v; cur_reg_r <= unsigned(ir0_r(7 downto 4)); if opcode_v = OP_MOV_MR or opcode_v = OP_OR or opcode_v = OP_NOR then state_r <= S_CACHE_READ; elsif opcode_v = OP_MOV_RM then state_r <= S_CACHE_WRITE; elsif opcode_v = OP_SRA or opcode_v = OP_INCS then state_r <= S_ALU_SETUP_REG; elsif opcode_v = OP_PUSH then state_r <= S_STACK_PUSH; elsif opcode_v = OP_POP then state_r <= S_STACK_POP; elsif opcode_v = OP_JMP then state_r <= S_BRANCH_JMP; elsif opcode_v = OP_JZ then state_r <= S_BRANCH_JZ; elsif opcode_v = OP_HLT then state_r <= S_HALT; else state_r <= S_HALT; end if;

### Обработка переходов и завершение команды

Файл: src/cpu_core.vhd

when S_BRANCH_JMP => pc_r <= ir1_r; state_r <= S_FETCH0_REQ; when S_BRANCH_JZ => if flag_z = '1' then pc_r <= ir1_r; else pc_r <= std_logic_vector(next_pc); end if; state_r <= S_FETCH0_REQ; when S_FINISH => pc_r <= std_logic_vector(next_pc); state_r <= S_FETCH0_REQ; when S_HALT => state_r <= S_HALT;

Сигналы cache_req_o/cache_we_o активируются только в состояниях обмена с памятью. Запись в РОН разрешается в состояниях записи результата АЛУ, чтения из памяти и записи после POP. Флаги обновляются только после выполнения АЛУ-команд.

### Комбинационные управляющие сигналы CPU

Файл: src/cpu_core.vhd

begin rom_addr_o <= rom_addr_r; rom_en_o <= rom_en_r; rf_wr_addr <= cur_reg_r; rf_rd_a <= cur_reg_r; rf_rd_b <= (others => '0'); rf_we <= '1' when state_r = S_ALU_WRITE or state_r = S_RF_WRITE_MEM or state_r = S_RF_WRITE_POP else '0'; rf_din <= alu_y when state_r = S_ALU_WRITE else cache_rdata_i when state_r = S_RF_WRITE_MEM else stack_dout; flag_we <= '1' when state_r = S_ALU_WRITE else '0'; stack_push <= '1' when state_r = S_STACK_PUSH else '0'; stack_pop <= '1' when state_r = S_STACK_POP else '0'; cache_req_o <= '1' when state_r = S_CACHE_READ or state_r = S_CACHE_WRITE else '0'; cache_we_o <= '1' when state_r = S_CACHE_WRITE else '0'; cache_addr_o <= ir1_r; cache_wdata_o <= rf_a; bp_query_o <= '1' when state_r = S_FETCH0_REQ else '0'; bp_pc_query_o <= pc_r; bp_update_o <= '1' when state_r = S_BRANCH_JZ else '0'; bp_pc_update_o <= pc_r; bp_hist_o <= bp_hist_i; bp_taken_o <= flag_z; bp_target_o <= ir1_r; halt_o <= '1' when state_r = S_HALT else '0'; dbg_state_o <= state_code(state_r); dbg_pc_o <= pc_r; dbg_ir0_o <= ir0_r; dbg_ir1_o <= ir1_r; dbg_r1_o <= r1_dbg; dbg_r2_o <= r2_dbg; dbg_r3_o <= r3_dbg; dbg_r4_o <= r4_dbg; dbg_r5_o <= r5_dbg;

# 5. Исполнительный тракт

## 5.1 АЛУ и флаги

АЛУ является комбинационным блоком. На вход подаются два 16-разрядных операнда, код операции и текущий флаг S. На выходе формируются результат y_o и флаги Z, S, C, O.

### Основная логика АЛУ

Файл: src/alu_core.vhd

process(a_i, b_i, flag_s_i, op_i) variable a_u : unsigned(15 downto 0); variable sum17 : unsigned(16 downto 0); variable y_v : word_t; variable z_v : std_logic; variable s_v : std_logic; variable c_v : std_logic; variable o_v : std_logic; begin a_u := unsigned(a_i); y_v := a_i; c_v := '0'; o_v := '0'; case op_i is when ALU_OR => y_v := a_i or b_i; when ALU_NOR => y_v := not (a_i or b_i); when ALU_SRA => y_v := a_i(15) & a_i(15 downto 1); c_v := a_i(0); when ALU_INCS => sum17 := ('0' & a_u); if flag_s_i = '1' then sum17 := ('0' & a_u) + to_unsigned(1, 17); end if; y_v := std_logic_vector(sum17(15 downto 0)); c_v := sum17(16); o_v := (not a_i(15)) and flag_s_i and y_v(15); when others => y_v := a_i; end case; if y_v = x"0000" then z_v := '1'; else z_v := '0'; end if; s_v := y_v(15); y_o <= y_v; z_o <= z_v; s_o <= s_v; c_o <= c_v; o_o <= o_v; end process; end architecture;

Регистр флагов синхронный: при сбросе все флаги очищаются, при we_i = 1 принимаются значения, сформированные АЛУ. Это отделяет комбинационное вычисление от запоминания состояния процессора.

### Запись регистра флагов

Файл: src/flags_reg.vhd

signal z_r, s_r, c_r, o_r : std_logic := '0'; begin z_o <= z_r; s_o <= s_r; c_o <= c_r; o_o <= o_r; process(clk_i) begin if rising_edge(clk_i) then if rst_i = '1' then z_r <= '0'; s_r <= '0'; c_r <= '0'; o_r <= '0'; elsif we_i = '1' then z_r <= z_i; s_r <= s_i; c_r <= c_i; o_r <= o_i; end if; end if; end process;

## 5.2 Регистровый файл

Регистровый файл содержит 12 регистров по 16 бит. Чтение выполнено асинхронно через функцию read_reg, запись - синхронно по фронту clk_i. Версия reg_file12x16_dbg дополнительно выводит отдельные регистры для временных диаграмм.

### Чтение и запись РОН

Файл: src/reg_file12x16.vhd

architecture rtl of reg_file12x16 is type reg_array_t is array (0 to REG_COUNT-1) of word_t; signal regs : reg_array_t := (others => (others => '0')); function read_reg(mem : reg_array_t; idx : reg_idx_t) return word_t is begin if to_integer(idx) < REG_COUNT then return mem(to_integer(idx)); else return (others => '0'); end if; end function; begin dout_a_o <= read_reg(regs, rd_addr_a_i); dout_b_o <= read_reg(regs, rd_addr_b_i); process(clk_i) begin if rising_edge(clk_i) then if rst_i = '1' then regs <= (others => (others => '0')); elsif we_i = '1' and to_integer(wr_addr_i) < REG_COUNT then regs(to_integer(wr_addr_i)) <= din_i; end if;

## 5.3 Стек 7 x 16

Стек имеет глубину 7 слов и растет вниз: пустой стек имеет SP = 7, при PUSH указатель уменьшается, при POP увеличивается. Переполнение и чтение пустого стека блокируются проверками границ.

### PUSH/POP и признаки empty/full

Файл: src/stack7x16.vhd

architecture rtl of stack7x16 is type stack_mem_t is array (0 to STACK_DEPTH-1) of word_t; signal mem : stack_mem_t := (others => (others => '0')); signal sp_r : unsigned(2 downto 0) := to_unsigned(STACK_DEPTH, 3); signal dout_r : word_t := (others => '0'); begin dout_o <= dout_r; sp_o <= sp_r; empty_o <= '1' when sp_r = to_unsigned(STACK_DEPTH, 3) else '0'; full_o <= '1' when sp_r = to_unsigned(0, 3) else '0'; process(clk_i) variable sp_i : integer; begin if rising_edge(clk_i) then if rst_i = '1' then mem <= (others => (others => '0')); sp_r <= to_unsigned(STACK_DEPTH, 3); dout_r <= (others => '0'); else sp_i := to_integer(sp_r); if push_i = '1' and pop_i = '0' then if sp_i > 0 then mem(sp_i - 1) <= din_i; sp_r <= to_unsigned(sp_i - 1, 3); end if; elsif pop_i = '1' and push_i = '0' then if sp_i < STACK_DEPTH then dout_r <= mem(sp_i); sp_r <= to_unsigned(sp_i + 1, 3); end if; end if;

# 6. Память и начальные образы

ROM и RAM описаны как синхронные памяти на 256 слов. Внешняя адресная шина остается 16-разрядной, но модель памяти использует младшие 8 бит адреса. ПЗУ и ОЗУ инициализируются пакетами program_image_pkg и data_image_pkg.

### Синхронное чтение ROM

Файл: src/rom_sync.vhd

architecture rtl of rom_sync is signal q_r : word_t := (others => '0'); begin data_o <= q_r; process(clk_i) variable idx : integer; begin if rising_edge(clk_i) then if en_i = '1' then idx := to_integer(unsigned(addr_i(7 downto 0))); q_r <= ROM_INIT(idx); end if; end if; end process; end architecture;

### Синхронное чтение/запись RAM

Файл: src/ram_sync.vhd

architecture rtl of ram_sync is signal mem : ram256_t := RAM_INIT; signal q_r : word_t := (others => '0'); begin dout_o <= q_r; process(clk_i) variable idx : integer; begin if rising_edge(clk_i) then if en_i = '1' then idx := to_integer(unsigned(addr_i(7 downto 0))); if we_i = '1' then mem(idx) <= din_i; end if; q_r <= mem(idx); end if; end if; end process; end architecture;

### Фрагмент программы в ROM

Файл: src/program_image_pkg.vhd

constant ROM_INIT : ram256_t := ( 16#00# => x"0110", -- MOV 0020h, R1 16#01# => x"0020", 16#02# => x"0510", -- SRA R1 16#03# => x"0000", 16#04# => x"0610", -- INCS R1 16#05# => x"0000", 16#06# => x"0710", -- PUSH R1 16#07# => x"0000", 16#08# => x"0120", -- MOV 0021h, R2 16#09# => x"0021", 16#0A# => x"0320", -- OR R2, 0022h 16#0B# => x"0022", 16#0C# => x"0420", -- NOR R2, 0023h 16#0D# => x"0023", 16#0E# => x"0830", -- POP R3 16#0F# => x"0000", 16#10# => x"0230", -- MOV R3, 0030h 16#11# => x"0030", -- ... далее переходы JZ/JMP и HLT ...

### Начальные данные RAM

Файл: src/data_image_pkg.vhd

constant RAM_INIT : ram256_t := ( 16#0A# => x"0000", 16#0B# => x"0000", 16#0C# => x"0000", 16#20# => x"8001", 16#21# => x"00F0", 16#22# => x"0F0F", 16#23# => x"0000", 16#24# => x"1234", 16#25# => x"FFFF", 16#30# => x"0000", others => (others => '0') );

# 7. Кэш данных 4-way

## 7.1 Рабочий кэш cache_4way_age

В system_core используется cache_4way_age. Кэш имеет 16 множеств и 4 направления. Адрес делится на tag = addr(15 downto 4) и set = addr(3 downto 0), размер строки в данной модели равен одному 16-разрядному слову. Для каждого направления хранятся data, tag, valid и 2-битный возраст.

### Структуры хранения и разбиение адреса

Файл: src/cache_4way_age.vhd

architecture rtl of cache_4way_age is subtype cache_tag_t is std_logic_vector(11 downto 0); type cache_state_t is (IDLE, WAIT_READ_GRANT, WAIT_READ_DATA, WAIT_WRITE_GRANT); type set_way_word_t is array (0 to CACHE_SETS-1, 0 to CACHE_WAYS-1) of word_t; type set_way_tag_t is array (0 to CACHE_SETS-1, 0 to CACHE_WAYS-1) of cache_tag_t; type set_way_age_t is array (0 to CACHE_SETS-1, 0 to CACHE_WAYS-1) of unsigned(1 downto 0); type set_way_valid_t is array (0 to CACHE_SETS-1, 0 to CACHE_WAYS-1) of std_logic; signal state_r : cache_state_t := IDLE; signal data_r : set_way_word_t := (others => (others => (others => '0'))); signal tag_r : set_way_tag_t := (others => (others => (others => '0'))); signal age_r : set_way_age_t := (others => (others => (others => '0'))); signal valid_r : set_way_valid_t := (others => (others => '0')); signal req_addr_r : addr_t := (others => '0'); signal req_wdata_r : word_t := (others => '0'); signal req_we_r : std_logic := '0'; signal write_hit_r : std_logic := '0'; signal victim_r : integer range 0 to CACHE_WAYS-1 := 0; signal set_r : integer range 0 to CACHE_SETS-1 := 0; signal tag_req_r : cache_tag_t := (others => '0'); signal cpu_rdata_r : word_t := (others => '0'); signal cpu_ready_r : std_logic := '0'; signal hit_r : std_logic := '0'; signal miss_r : std_logic := '0'; signal ram_req_r : std_logic := '0'; signal ram_we_r : std_logic := '0'; signal ram_addr_r : addr_t := (others => '0'); signal ram_wdata_r : word_t := (others => '0'); function cache_set(addr : addr_t) return integer is begin return to_integer(unsigned(addr(3 downto 0))); end function; function cache_tag(addr : addr_t) return cache_tag_t is begin return addr(15 downto 4); end function;

В состоянии IDLE кэш проверяет все четыре направления выбранного множества. Попадание при чтении сразу возвращает данные CPU. При промахе выбирается пустая строка, а если пустых нет - строка с максимальным возрастом.

### Проверка hit/miss и выбор жертвы

Файл: src/cache_4way_age.vhd

when IDLE => ram_req_r <= '0'; ram_we_r <= '0'; if cpu_req_i = '1' and cpu_ready_r = '0' then set_v := cache_set(cpu_addr_i); tag_v := cache_tag(cpu_addr_i); hit_v := false; hit_way := 0; victim_v := 0; for way in 0 to CACHE_WAYS-1 loop if valid_r(set_v, way) = '1' and tag_r(set_v, way) = tag_v then hit_v := true; hit_way := way; end if; end loop; for way in 0 to CACHE_WAYS-1 loop if valid_r(set_v, way) = '0' then victim_v := way; elsif valid_r(set_v, victim_v) = '1' and age_r(set_v, way) > age_r(set_v, victim_v) then victim_v := way; end if; end loop; req_addr_r <= cpu_addr_i; req_wdata_r <= cpu_wdata_i; req_we_r <= cpu_we_i; write_hit_r <= '0'; victim_r <= victim_v; set_r <= set_v; tag_req_r <= tag_v; if hit_v and cpu_we_i = '0' then cpu_rdata_r <= data_r(set_v, hit_way); cpu_ready_r <= '1'; hit_r <= '1'; elsif cpu_we_i = '1' then if hit_v then data_r(set_v, hit_way) <= cpu_wdata_i; victim_v := hit_way; write_hit_r <= '1'; end if; ram_req_r <= '1'; ram_we_r <= '1'; ram_addr_r <= cpu_addr_i; ram_wdata_r <= cpu_wdata_i; victim_r <= victim_v; state_r <= WAIT_WRITE_GRANT; if hit_v then hit_r <= '1'; else miss_r <= '1'; end if; else ram_req_r <= '1'; ram_we_r <= '0'; ram_addr_r <= cpu_addr_i; ram_wdata_r <= (others => '0'); state_r <= WAIT_READ_GRANT; miss_r <= '1'; end if;

При промахе чтения кэш запрашивает RAM, заносит прочитанное слово в выбранное направление, сбрасывает его возраст и увеличивает возраст остальных валидных строк. При записи используется сквозная запись: данные отправляются в RAM, а при hit дополнительно обновляется строка кэша.

### Заполнение строки и сквозная запись

Файл: src/cache_4way_age.vhd

when WAIT_READ_GRANT => ram_req_r <= '1'; ram_we_r <= '0'; ram_addr_r <= req_addr_r; if ram_grant_i = '1' then state_r <= WAIT_READ_DATA; end if; when WAIT_READ_DATA => ram_req_r <= '0'; ram_we_r <= '0'; data_r(set_r, victim_r) <= ram_rdata_i; tag_r(set_r, victim_r) <= tag_req_r; valid_r(set_r, victim_r) <= '1'; age_r(set_r, victim_r) <= (others => '0'); for way in 0 to CACHE_WAYS-1 loop if way /= victim_r and valid_r(set_r, way) = '1' then age_r(set_r, way) <= inc_age(age_r(set_r, way)); end if; end loop; cpu_rdata_r <= ram_rdata_i; cpu_ready_r <= '1'; miss_r <= '1'; state_r <= IDLE; when WAIT_WRITE_GRANT => ram_req_r <= '1'; ram_we_r <= '1'; ram_addr_r <= req_addr_r; ram_wdata_r <= req_wdata_r; if ram_grant_i = '1' then if write_hit_r = '0' then data_r(set_r, victim_r) <= req_wdata_r; tag_r(set_r, victim_r) <= tag_req_r; valid_r(set_r, victim_r) <= '1'; age_r(set_r, victim_r) <= (others => '0'); for way in 0 to CACHE_WAYS-1 loop if way /= victim_r and valid_r(set_r, way) = '1' then age_r(set_r, way) <= inc_age(age_r(set_r, way)); end if; end loop; end if; cpu_ready_r <= '1'; state_r <= IDLE; ram_req_r <= '0'; ram_we_r <= '0'; end if;

## 7.2 Структурная модель кэша для документации

Файл cache_4way_structural_doc.vhd не подключен в system_core как рабочий кэш, а служит для понятного RTL-представления. В нем кэш разложен на отдельные именованные блоки: память данных, память тегов, valid-биты, возраст строк, компараторы тегов, логику hit/miss, мультиплексор данных, выбор жертвы и автомат управления.

| Подблок | Назначение |
| --- | --- |
| cache_data_way_doc | Хранит слово данных для одного направления и 16 множеств. |
| cache_tag_way_doc | Хранит 12-битный тег для направления. |
| cache_valid_way_doc | Хранит признак валидности строки. |
| cache_age_way_doc | Хранит 2-битный возраст и инкрементирует его с насыщением. |
| cache_tag_compare_doc | Сравнивает тег запроса с тегом направления. |
| cache_hit_miss_logic_doc | Формирует way_hit, общий hit и miss. |
| cache_hit_mux_doc | Выбирает данные найденного направления. |
| cache_victim_select_doc | Выбирает пустую или наиболее старую строку. |
| cache_control_doc | Формирует way_we, ram_req, ram_we, fill_sel и cpu_ready. |

### Логика hit/miss в структурной модели

Файл: src/cache_4way_structural_doc.vhd

entity cache_hit_miss_logic_doc is port ( tag_equal0_i : in std_logic; tag_equal1_i : in std_logic; tag_equal2_i : in std_logic; tag_equal3_i : in std_logic; valid0_i : in std_logic; valid1_i : in std_logic; valid2_i : in std_logic; valid3_i : in std_logic; way_hit_o : out std_logic_vector(3 downto 0); hit_o : out std_logic; miss_o : out std_logic ); end entity; architecture rtl of cache_hit_miss_logic_doc is signal way_hit_s : std_logic_vector(3 downto 0); signal hit_s : std_logic; begin -- These four ANDs plus OR/NOT are the useful "primitives" to show in the report. way_hit_s(0) <= tag_equal0_i and valid0_i; way_hit_s(1) <= tag_equal1_i and valid1_i; way_hit_s(2) <= tag_equal2_i and valid2_i; way_hit_s(3) <= tag_equal3_i and valid3_i; hit_s <= way_hit_s(0) or way_hit_s(1) or way_hit_s(2) or way_hit_s(3); way_hit_o <= way_hit_s; hit_o <= hit_s; miss_o <= not hit_s; end architecture; library ieee; use ieee.std_logic_1164.all;

### Выбор направления для замещения

Файл: src/cache_4way_structural_doc.vhd

entity cache_victim_select_doc is port ( valid0_i : in std_logic; valid1_i : in std_logic; valid2_i : in std_logic; valid3_i : in std_logic; age0_i : in unsigned(1 downto 0); age1_i : in unsigned(1 downto 0); age2_i : in unsigned(1 downto 0); age3_i : in unsigned(1 downto 0); victim_o : out std_logic_vector(1 downto 0); onehot_o : out std_logic_vector(3 downto 0) ); end entity; architecture rtl of cache_victim_select_doc is begin process(valid0_i, valid1_i, valid2_i, valid3_i, age0_i, age1_i, age2_i, age3_i) begin if valid0_i = '0' then victim_o <= "00"; onehot_o <= "0001"; elsif valid1_i = '0' then victim_o <= "01"; onehot_o <= "0010"; elsif valid2_i = '0' then victim_o <= "10"; onehot_o <= "0100"; elsif valid3_i = '0' then victim_o <= "11"; onehot_o <= "1000"; elsif age1_i >= age0_i and age1_i >= age2_i and age1_i >= age3_i then victim_o <= "01"; onehot_o <= "0010"; elsif age2_i >= age0_i and age2_i >= age1_i and age2_i >= age3_i then victim_o <= "10"; onehot_o <= "0100"; elsif age3_i >= age0_i and age3_i >= age1_i and age3_i >= age2_i then victim_o <= "11"; onehot_o <= "1000"; else victim_o <= "00"; onehot_o <= "0001"; end if; end process; end architecture; library ieee; use ieee.std_logic_1164.all;

# 8. DMA, арбитр и предсказатель переходов

## 8.1 DMA/КПДП и арбитраж шины

Контроллер DMA после start_i запрашивает шину, ожидает grant_i и записывает три слова внешнего устройства в RAM, начиная с адреса BASE_ADDR_G = 000Ah. Счетчик index_r задает смещение 0, 1, 2.

### Автомат DMA

Файл: src/dma_controller_3word.vhd

architecture rtl of dma_controller_3word is type state_t is (IDLE, REQ_BUS, WRITE_WORD, FINISH); signal state_r : state_t := IDLE; signal index_r : unsigned(1 downto 0) := (others => '0'); signal done_r : std_logic := '0'; begin busy_o <= '0' when state_r = IDLE else '1'; req_o <= '1' when state_r = REQ_BUS or state_r = WRITE_WORD else '0'; ram_we_o <= '1' when state_r = WRITE_WORD and grant_i = '1' and dev_valid_i = '1' else '0'; ram_addr_o <= std_logic_vector(unsigned(BASE_ADDR_G) + resize(index_r, ADDR_W)); ram_data_o <= dev_data_i; done_o <= done_r; process(clk_i) begin if rising_edge(clk_i) then if rst_i = '1' then state_r <= IDLE; index_r <= (others => '0'); done_r <= '0'; else case state_r is when IDLE => if start_i = '1' then index_r <= (others => '0'); done_r <= '0'; state_r <= REQ_BUS; end if; when REQ_BUS => if grant_i = '1' then state_r <= WRITE_WORD; end if; when WRITE_WORD => if grant_i = '1' and dev_valid_i = '1' then if index_r = "10" then state_r <= FINISH; else index_r <= index_r + 1; end if; end if; when FINISH => done_r <= '1'; state_r <= IDLE; end case;

Арбитр имеет два мастера: процессорную часть через кэш и DMA. Если DMA запрашивает шину, он получает приоритет; CPU получает grant только при отсутствии запроса DMA.

### Централизованный параллельный арбитр

Файл: src/bus_arbiter_2master.vhd

architecture rtl of bus_arbiter_2master is begin grant_dma_o <= req_dma_i; grant_cpu_o <= req_cpu_i and (not req_dma_i);

## 8.2 Предсказатель переходов A4

Предсказатель использует таблицу PHT из 16 двухбитных счетчиков, BTB с целевыми адресами и двухбитный регистр глобальной истории GHR. Индекс формируется как PC(1 downto 0) || GHR. Старший бит счетчика PHT определяет прогноз направления.

### Структуры PHT/BTB/GHR и индекс A4

Файл: src/branch_predictor.vhd

architecture rtl of branch_predictor is type pht_t is array (0 to 15) of unsigned(1 downto 0); type target_t is array (0 to 15) of addr_t; type valid_t is array (0 to 15) of std_logic; signal pht : pht_t := (others => "01"); signal btb_tgt : target_t := (others => (others => '0')); signal btb_valid : valid_t := (others => '0'); signal ghr_r : std_logic_vector(1 downto 0) := "00"; function idx_of(pc : addr_t; hist : std_logic_vector(1 downto 0)) return integer is variable idx_v : std_logic_vector(3 downto 0); begin idx_v := std_logic_vector(pc(1 downto 0)) & hist; return to_integer(unsigned(idx_v)); end function; function sat_dec(v : unsigned(1 downto 0)) return unsigned is begin if v = "00" then return v; else return v - 1;

### Выдача прогноза и обновление по фактическому исходу

Файл: src/branch_predictor.vhd

begin hist_o <= ghr_r; process(query_valid_i, pc_query_i, ghr_r, pht, btb_valid, btb_tgt) variable idx : integer; begin pred_taken_o <= '0'; pred_target_o <= (others => '0'); if query_valid_i = '1' then idx := idx_of(pc_query_i, ghr_r); if pht(idx)(1) = '1' and btb_valid(idx) = '1' then pred_taken_o <= '1'; pred_target_o <= btb_tgt(idx); end if; end if; end process; process(clk_i) variable idx : integer; begin if rising_edge(clk_i) then if rst_i = '1' then pht <= (others => "01"); btb_tgt <= (others => (others => '0')); btb_valid <= (others => '0'); ghr_r <= "00"; elsif update_valid_i = '1' then idx := idx_of(pc_update_i, hist_i); if actual_taken_i = '1' then pht(idx) <= sat_inc2(pht(idx)); btb_tgt(idx) <= actual_tgt_i; btb_valid(idx) <= '1'; else pht(idx) <= sat_dec(pht(idx)); end if;

# 9. Функциональная проверка

Тестбенчи не являются синтезируемой частью устройства, поэтому полный служебный код генерации такта и задержек в приложение не включен. В таблице оставлены проверяемые свойства, которые подтверждают корректность основных блоков.

| Файл теста | Что проверяется | Ключевой ожидаемый результат |
| --- | --- | --- |
| tb_alu_core.vhd | Операции SRA, INCS, OR, NOR. | SRA 8001h -> C000h, INCS при S=1 -> C001h, NOR -> F000h. |
| tb_stack7x16.vhd | PUSH/POP и указатель SP. | После пяти PUSH SP=2, после пяти POP стек пуст и SP=7. |
| tb_mem_dma.vhd | DMA-запись в RAM. | Три записи по адресам 000Ah, 000Bh, 000Ch со словами 1111h, 2222h, 3333h. |
| tb_system.vhd | Полная система. | Корректные значения R1..R7, флагов, SP, DMA_DONE и истории предсказателя. |

### Основные assert полной системной проверки

Файл: tb/tb_system.vhd

assert dbg_r1 = x"C001" report "R1 must be C001 after SRA + INCS" severity failure; assert dbg_r2 = x"F000" report "R2 must be F000 after OR + NOR" severity failure; assert dbg_r3 = x"C001" report "R3 must receive popped stack value" severity failure; assert dbg_r4 = x"0000" report "R4 must be zero after NOR FFFF,FFFF" severity failure; assert dbg_r5 = x"0000" report "R5 must remain zero because JZ skips 0018h" severity failure; assert dbg_r6 = x"0000" report "R6 must remain zero because JMP skips 001Ch" severity failure; assert dbg_r7 = x"1111" report "R7 must read first DMA word from RAM[000Ah]" severity failure; assert dbg_flags = "1000" report "Final flags must be Z=1, S=0, C=0, O=0" severity failure; assert dbg_sp = to_unsigned(7, 3) report "Stack pointer must return to empty value 7" severity failure; assert dma_done = '1' report "DMA must complete three-word transfer" severity failure; assert bp_hist = "01" report "GHR must become 01 after one taken JZ" severity failure;

# 10. Что сокращено и почему

Из приложения убраны части, которые не меняют понимание реализации: повторяющиеся объявления library/use, однотипные debug-порты верхних уровней, повторяющиеся экземпляры way0..way3 в структурном кэше, служебные wait в тестбенчах и старые архивные варианты. Это делает приложение пригодным для ссылок в тексте курсовой, не перегружая его техническим шумом.

Если нужен полный листинг без сокращений, следует ссылаться на файл all_vhdl_code.txt или на исходные файлы из coursework_project/src и coursework_project/tb.